# aic3104-init.sh 脚本解读

## 一、文件概览

| 属性 | 内容 |
| --- | --- |
| 文件类型 | Bash 初始化脚本 |
| 作用对象 | TLV320AIC3104 音频编解码器（codec）的 ALSA 混音器 |
| 职责边界 | 只应用默认混音器电平和麦克风路由；PLL / DAC / 线路输出配置由内核 codec 驱动通过设备树 overlay 处理 |
| 关联配置 | robotd.toml 中 [audio] device = "plughw:aic3104"、setup-board.sh 启用该 codec |
| 触发时机 | 启动后由相关服务调用（脚本自带 sleep 2 与重试循环以应对声卡注册延迟） |

## 二、整体执行流程

启动
  │
  ├─ sleep 2                        # 等待系统与声卡初始化
  │
  └─ for i in 1..15:                # 最多重试 15 次
       │
       ├─ amixer -c aic3104 info    # 探测声卡是否已注册
       │    │
       │    ├─ 成功 → 依次设置扬声器 / 麦克风 / 捕获路径
       │    │         → echo "TLV320AIC3104 mixer levels set"
       │    │         → break（退出循环）
       │    │
       │    └─ 失败 → sleep 1，进入下一次重试
       │
       └─ 15 次均失败 → 脚本静默结束（不报错、不设置任何电平）

重试窗口设计：窗口给得较宽（15 次 × 1 秒 + 初始 2 秒 ≈ 最多 17 秒），因为在 Radxa 板卡上，声卡探测被推迟到 DKMS codec 模块自动加载之后才完成——amixer 在启动早期找不到卡是正常现象，而非故障。

## 三、扬声器路径配置

扬声器功放挂在 codec 的线路输出（LEFT_LOP / RIGHT_LOP）上。脚本设置四项：

| 控件（amixer cset name=...） | 值 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| PCM Playback Volume | 127,127 | PCM 数字播放音量，左右声道均拉满 |
| Line DAC Playback Volume | 118,118 | 线路 DAC 播放音量，左右声道 118 |
| Line Playback Switch | on,on | LOP 输出级 MUTE 开关（见下方踩坑点） |
| Line Playback Volume | 9,9 | LOP 级增益，范围 0..9 dB，左右声道均设为 9 dB |

### ⚠ 历史踩坑点：Line Playback Switch 曾被设为 off

- 这个开关是 LOP 输出级的 MUTE，不是 line-in 旁路开关。

- 脚本曾经把它设为 off，结果是整机静音——机器人完全发不出声音。

- 为什么树莓派（Pi）上没暴露这个 bug：alsa-restore 服务恰好重新应用了一份旧的、已保存的状态，而那份状态里这个开关是 on——等于用历史状态”修复”了脚本的错误，掩盖了问题。

- 当前版本明确设为 on,on，并在注释中永久记录了这个教训，防止后人再次误判其语义。

## 四、板载麦克风路由配置

目标：只把 Mic3R 路由到 Right PGA（右声道可编程增益放大器），其余所有输入源全部关闭。

| 控件（amixer sset ...） | 值 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| Right PGA Mixer Mic3R | on | 唯一开启：Mic3R 接入右 PGA |
| Left PGA Mixer Mic3R | off | 禁止 Mic3R 进入左 PGA |
| Left PGA Mixer Mic3L | off | 禁止 Mic3L 进入左 PGA |
| Right PGA Mixer Mic3L | off | 禁止 Mic3L 进入右 PGA |
| Right PGA Mixer Line1R | off | 禁止 Line1R 进入右 PGA |
| Right PGA Mixer Line1L | off | 禁止 Line1L 进入右 PGA |
| Left PGA Mixer Line1R | off | 禁止 Line1R 进入左 PGA |
| Left PGA Mixer Line1L | off | 禁止 Line1L 进入左 PGA |
| Right PGA Mixer Line2R | off | 禁止 Line2R 进入右 PGA |

设计意图：显式关闭所有未使用的输入源，避免悬空输入引入噪声、串扰或意外的立体声混合。板载麦克风只走单声道（右 PGA），这与 robotd.toml 中麦克风从 <device>,0 采集、用于抚摸检测（pet_detect）的用途一致。

## 五、捕获路径配置

| 控件（amixer cset name=...） | 值 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| PGA Capture Switch | on,on | 启用 PGA 捕获开关（左右声道） |
| PGA Capture Volume | 60,60 | PGA 捕获增益，范围 0..119，左右声道均设为 60 |

- 增益 60 是一个中间偏保守的值，兼顾灵敏度与底噪；抚摸检测分类器在该增益下工作。

- 与 robotd.toml 的 [audio] 段配合：codec 启用后，pet_detect 分类器才可能从板载麦克风读取音频。

## 六、关键设计决策总结

| 决策 | 理由 |
| --- | --- |
| 职责收窄（只设 mixer，不碰 PLL/DAC） | 内核驱动 + 设备树 overlay 已处理硬件层配置，脚本重复设置会与驱动冲突且不可移植 |
| 15 次重试 + sleep 2 预热 | Radxa 上声卡探测被推迟到 DKMS 模块自动加载，启动早期 amixer 找不到卡是常态 |
| 显式关闭所有未用麦克风输入 | 防止悬空输入噪声与串扰，确保单声道麦克风路由干净 |
| Line Playback Switch 注释永久记录踩坑 | 该开关语义易被误读为 line-in 旁路，曾导致整机静音；注释防止回归 |
| 失败时静默退出（不报错） | 由调用方/日志判断是否成功；脚本本身不做错误传播 |

## 七、与系统其他部分的关联

| 关联点 | 说明 |
| --- | --- |
| robotd.toml [audio] device = "plughw:aic3104" | robotd 的 ALSA 播放设备名正是本脚本初始化的这张卡；麦克风从 <device>,0 采集 |
| setup-board.sh | 负责启用 TLV320AIC3104 codec（设备树 overlay / DKMS 模块），是本脚本能找到卡的前提 |
| alsa-restore | 曾无意中”修复”过 Line Playback Switch=off 的 bug，也是为什么该 bug 长期未被发现 |
| pet_detect.onnx | 抚摸检测模型依赖本脚本配置的麦克风捕获路径与增益 |

## 八、配置速查表

| 类别 | 控件 | 值 | 范围/备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 扬声器 | PCM Playback Volume | 127,127 | 数字音量拉满 |
| 扬声器 | Line DAC Playback Volume | 118,118 | 线路 DAC 音量 |
| 扬声器 | Line Playback Switch | on,on | LOP 输出级 MUTE（必须 on，否则静音） |
| 扬声器 | Line Playback Volume | 9,9 | LOP 增益，0..9 dB |
| 麦克风路由 | Right PGA Mixer Mic3R | on | 唯一开启的输入源 |
| 麦克风路由 | 其余 8 个 Mixer | off | 全部显式关闭 |
| 捕获 | PGA Capture Switch | on,on | 启用捕获 |
| 捕获 | PGA Capture Volume | 60,60 | 增益，0..119 |
| 重试 | 循环次数 | 15 | 每次间隔 1 秒，前置 sleep 2 |