# dkms.conf 配置解读

## 一、文件概览

| 属性 | 内容 |
| --- | --- |
| 文件类型 | DKMS（Dynamic Kernel Module Support）配置文件 |
| 作用 | 告诉 DKMS 如何构建、安装和管理 TLV320AIC3x 音频 codec 的两个内核模块 |
| 关联文件 | 同目录 Makefile（构建规则）、tlv320aic3x.c / tlv320aic3x-i2c.c（源码） |
| 安装位置 | 随 DKMS 源码树放入 /usr/src/aic3x-6.1-rkr5.1/ |

## 二、配置项逐行解读

| 配置项 | 值 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| PACKAGE_NAME | "aic3x" | DKMS 包名，模块源码目录名为 aic3x-<version> |
| PACKAGE_VERSION | "6.1-rkr5.1" | 包版本。6.1 对应内核版本基线，rkr5.1 是 Rockchip（rkr）内核补丁版本后缀——表明该驱动是从 Rockchip 6.1 内核 r5.1 树中提取出来做外部构建的 |
| BUILT_MODULE_NAME[0] | "snd-soc-tlv320aic3x" | 第一个构建产物：codec 核心驱动模块（.ko） |
| BUILT_MODULE_NAME[1] | "snd-soc-tlv320aic3x-i2c" | 第二个构建产物：I2C 接口层模块（.ko） |
| DEST_MODULE_LOCATION[0] | "/updates/dkms" | 核心模块安装到 /lib/modules/<kernel>/updates/dkms/ |
| DEST_MODULE_LOCATION[1] | "/updates/dkms" | I2C 模块安装到同一目录 |
| MAKE[0] | make -C ${kernel_source_dir} M=${dkms_tree}/.../build modules | 构建命令：进入内核源码目录，以本包 build 目录为外部模块目录执行 modules 目标——标准的内核外部构建（Kbuild）方式 |
| CLEAN | make -C ${kernel_source_dir} M=... clean | 清理命令，与构建对称 |
| AUTOINSTALL | "yes" | 内核升级时自动重新构建并安装这两个模块——这是 DKMS 的核心价值：换内核不用手动重装驱动 |

## 三、关键设计点

### 1. 为什么需要 DKMS 外部构建

- 该 codec 驱动虽然存在于主线内核 sound/soc/codecs/，但 Radxa/Armbian 使用的 Rockchip 内核可能版本不对、或缺少对 tlv320aic3104 的特定支持。

- 通过 DKMS 把驱动独立于内核发行版维护，可以在不重编整个内核的情况下部署/更新驱动。

- AUTOINSTALL=yes 确保每次 apt upgrade 升级内核后，模块自动针对新内核重编译——这与 README.md 中”内核升级可能撤销设备树 overlay 补丁”的风险形成互补。

### 2. 两个模块的分离

| 模块 | 职责 | 依赖 |
| --- | --- | --- |
| snd-soc-tlv320aic3x.ko | codec 核心逻辑：寄存器、DAPM、控件、PLL、电源管理 | regmap、ASoC 核心 |
| snd-soc-tlv320aic3x-i2c.ko | I2C 总线适配层：设备匹配、regmap 初始化 | 核心模块 + I2C 子系统 |

- 分离的好处：核心驱动可复用于 SPI 等其他总线接口（虽然本包只提供 I2C），符合 Linux 内核”核心与总线接口分离”的惯例。

- 模块名与主线内核命名一致（snd-soc-tlv320aic3x[-i2c]），确保 modprobe / udev 自动加载行为与主线一致。

### 3. 构建路径的变量

- ${kernel_source_dir}：DKMS 注入的当前内核源码/头文件目录（通常 /lib/modules/$(uname -r)/build）。

- ${dkms_tree}：DKMS 工作树（默认 /var/lib/dkms）。

- M=.../build：Kbuild 的外部模块目录参数，告诉内核构建系统”到这个目录找 Makefile 和源码”。

## 四、与系统其他部分的关联

| 关联点 | 说明 |
| --- | --- |
| Makefile | MAKE[0] 调用的 make 实际执行同目录 Makefile 中的 Kbuild 规则 |
| setup-board.sh | 负责触发 DKMS 安装（dkms install），是本配置生效的前提 |
| aic3104-init.sh | 依赖本驱动加载后创建的 ALSA 声卡 aic3104，再设置混音器电平 |
| robotd.toml [audio] device | plughw:aic3104 引用的正是本驱动注册的声卡 |
| 内核升级 | AUTOINSTALL=yes 保证新内核自动重编；但设备树 overlay 补丁仍可能被内核升级撤销（见 README ⚠） |

## 五、速查表

| 维度 | 值 |
| --- | --- |
| 包名 | aic3x |
| 版本 | 6.1-rkr5.1 |
| 模块数 | 2（核心 + I2C） |
| 模块名 | snd-soc-tlv320aic3x、snd-soc-tlv320aic3x-i2c |
| 安装位置 | /lib/modules/<kernel>/updates/dkms/ |
| 构建方式 | 内核外部 Kbuild（make -C $kernel M=$build modules） |
| 自动重装 | 是（AUTOINSTALL=yes） |
| 源码目录 | /usr/src/aic3x-6.1-rkr5.1/ |