# tlv320aic3x.h 头文件解读

## 一、文件概览

| 属性 | 内容 |
| --- | --- |
| 文件类型 | C 头文件（内核驱动公共接口） |
| 作用 | 定义 TLV320AIC3x codec 驱动的寄存器地址、位域、型号常量、默认值、枚举和外部接口声明 |
| 作者 | Vladimir Barinov, MontaVista Software（2007） |
| 许可证 | GPL-2.0-only |
| 被引用 | tlv320aic3x.c（核心驱动）、tlv320aic3x-i2c.c（I2C 适配层） |
| 对应头文件 | 内核 UAPI 侧 <sound/tlv320aic3x.h>（定义平台数据结构 aic3x_pdata 等） |

## 二、外部接口声明

extern const struct regmap_config aic3x_regmap;
int  aic3x_probe(struct device *dev, struct regmap *regmap, kernel_ulong_t driver_data);
void aic3x_remove(struct device *dev);

| 符号 | 类型 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| aic3x_regmap | const struct regmap_config | regmap 配置（寄存器缓存、默认值、volatile 判定），由总线层复制并覆盖位宽后使用 |
| aic3x_probe | 函数 | 核心探测入口：分配私有数据、解析平台数据/设备树、请求电源、注册 ASoC component |
| aic3x_remove | 函数 | 核心移除：从 reset_list 摘除、释放 GPIO |

- 这三个符号是核心驱动对总线适配层（I2C/SPI）的全部导出接口，体现了”核心与总线分离”的架构。

## 三、型号常量

#define AIC3X_MODEL_3X    0
#define AIC3X_MODEL_33    1
#define AIC3X_MODEL_3007  2
#define AIC3X_MODEL_3104  3
#define AIC3X_MODEL_3106  4

| 常量 | 值 | 对应芯片 | 本项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| AIC3X_MODEL_3X | 0 | aic31/aic32 通用 |  |
| AIC3X_MODEL_33 | 1 | TLV320AIC33 |  |
| AIC3X_MODEL_3007 | 2 | TLV320AIC3007（带 Class-D 功放） |  |
| AIC3X_MODEL_3104 | 3 | TLV320AIC3104 | ✅ 本项目使用 |
| AIC3X_MODEL_3106 | 4 | TLV320AIC3106 |  |

- 型号 ID 通过 I2C 设备表的 driver_data 传入 aic3x_probe，驱动据此启用/禁用特定功能（如 3007 的 Class-D、3104 的保留寄存器规避）。

## 四、寄存器地址定义（共 110 个，0x00–0x6D）

#define AIC3X_CACHEREGNUM 110 —— 寄存器缓存覆盖 0–109。

按功能分组：

### 1. 系统与时钟（0–12）

| 寄存器 | 地址 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| AIC3X_PAGE_SELECT | 0 | 页选择（PAGE0/PAGE1） |
| AIC3X_RESET | 1 | 软件复位（写 SOFT_RESET=0x80） |
| AIC3X_SAMPLE_RATE_SEL_REG | 2 | 采样率选择 |
| AIC3X_PLL_PROGA/B/C/D_REG | 3–6 | PLL 编程 A/B/C/D（P/Q/J/D 等） |
| AIC3X_CODEC_DATAPATH_REG | 7 | 编解码器数据路径（DAC 路由、Fsref、双速模式） |
| AIC3X_ASD_INTF_CTRLA/B/C | 8–10 | 音频串口控制（主从、位时钟、字时钟、TDM） |
| AIC3X_OVRF_STATUS_AND_PLLR_REG | 11 | 溢出状态 + PLL R 值 |
| AIC3X_CODEC_DFILT_CTRL | 12 | 数字滤波器控制（ADC HPF） |

### 2. 耳机检测（13–14）

AIC3X_HEADSET_DETECT_CTRL_A/B —— 耳机插入/按钮检测控制。

### 3. ADC 与输入路由（15–31）

| 寄存器 | 地址 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| LADC_VOL / RADC_VOL | 15/16 | 左右 ADC PGA 增益 |
| MIC3LR_2_LADC_CTRL / MIC3LR_2_RADC_CTRL | 17/18 | MIC3 到左右 ADC 路由 |
| LINE1L/R_2_LADC/RADC_CTRL | 19/21/22/24 | Line1 到 ADC 路由 |
| LINE2L/R_2_LADC/RADC_CTRL | 20/23 | Line2 到 ADC 路由 |
| MICBIAS_CTRL | 25 | MICBIAS 电压控制 |
| LAGC_CTRL_A/B/C / RAGC_CTRL_A/B/C | 26–31 | 左右 AGC（自动增益控制） |

### 4. DAC 与输出路由（37–93）

- DAC_PWR / HPLCOM_CFG（37）、HPRCOM_CFG（38）—— DAC 电源与高功率输出配置。

- HPOUT_SC（40）—— 高功率输出级控制（含输出共模电压 OCMV）。

- DAC_LINE_MUX（41）—— DAC 输出切换。

- HPOUT_POP_REDUCTION（42）—— 上电爆音抑制（上电时间、斜坡步长）。

- LDAC_VOL / RDAC_VOL（43/44）—— DAC 数字音量。

- 大量 *_2_HPLOUT_VOL / *_2_HPROUT_VOL / *_2_HPLCOM_VOL / *_2_HPRCOM_VOL / *_2_LLOPM_VOL / *_2_RLOPM_VOL / *_2_MONOLOPM_VOL（45–79）—— 各输入源（LINE2/PGA/DAC）到各输出端的路由与音量。

- CLASSD_CTRL（73，仅 3007）—— Class-D 功放控制（与 MONOLOPM_CTRL 地址重叠，因 3007 无 MONO_LOUT）。

- LLOPM_CTRL / RLOPM_CTRL（86/93）—— 左右线路输出控制（含 Line Playback Switch 和 Line Playback Volume）。

### 5. GPIO/IRQ 与时钟生成（96–102）

- AIC3X_STICKY_IRQ_FLAGS_REG（96）/ AIC3X_RT_IRQ_FLAGS_REG（97）—— 中断标志。

- AIC3X_GPIO1_REG / AIC3X_GPIO2_REG（98/99）—— GPIO 功能配置。

- AIC3X_GPIOA_REG / AIC3X_GPIOB_REG（100/101）—— GPIO 数据/时钟源选择。

- AIC3X_CLKGEN_CTRL_REG（102）—— 时钟生成控制（CODEC_CLKIN 来源）。

### 6. 新增 AGC 与数字路径（103–109）

- LAGCN_ATTACK/DECAY / RAGCN_ATTACK/DECAY（103–106）—— 新型 AGC 攻击/衰减时间。

- NEW_ADC_DIGITALPATH（107）—— 可编程 ADC 数字路径 + I2C 总线条件。

- PASSIVE_BYPASS（108）—— 掉电期间模拟信号旁路选择。

- DAC_ICC_ADJ（109）—— DAC 静态电流调整（aic3x_regmap.max_register 以此为界）。

## 五、寄存器位域定义

### 1. 音频串口（ASD_INTF_CTRLA）

| 宏 | 值 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| BIT_CLK_MASTER | 0x80 | 位时钟主模式 |
| WORD_CLK_MASTER | 0x40 | 字时钟主模式 |
| DOUT_TRISTATE | 0x20 | DOUT 三态 |

### 2. 数据路径（CODEC_DATAPATH_REG）

| 宏 | 值 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| FSREF_44100 | (1<<7) | 参考采样率 44.1kHz |
| FSREF_48000 | (0<<7) | 参考采样率 48kHz |
| DUAL_RATE_MODE | ((1<<5)\¦(1<<6)) | 双速模式（≥64kHz） |
| LDAC2LCH / RDAC2RCH | 0x08 / 0x02 | 左 DAC→左声道、右 DAC→右声道（默认） |
| LDAC2RCH / RDAC2LCH | 0x10 / 0x04 | 交叉路由 |
| LDAC2MONOMIX / RDAC2MONOMIX | 0x18 / 0x06 | 单声道混合 |

### 3. PLL 位域

| 宏 | 含义 |
| --- | --- |
| PLLP_SHIFT/MASK | P 分频（shift=0, mask=7） |
| PLLQ_SHIFT | Q 分频（shift=3） |
| PLLR_SHIFT | R 分频（shift=0，在寄存器 11） |
| PLLJ_SHIFT | J 值（shift=2） |
| PLLD_MSB_SHIFT / PLLD_LSB_SHIFT | D 值高/低位 |

### 4. 时钟生成（CLKGEN_CTRL_REG）

| 宏 | 含义 |
| --- | --- |
| CODEC_CLKIN_PLLDIV / CODEC_CLKIN_CLKDIV | CODEC_CLKIN 来源：PLL 分频 / 直接分频 |
| CLKIN_MCLK / CLKIN_GPIO2 / CLKIN_BCLK | PLL 输入时钟源：MCLK / GPIO2 / BCLK |

### 5. 通用控制位

| 宏 | 值 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| SOFT_RESET | 0x80 | 软件复位 |
| PLL_ENABLE | 0x80 | PLL 使能 |
| ROUTE_ON | 0x80 | 路由接通 |
| UNMUTE | 0x08 | 取消静音 |
| MUTE_ON | 0x80 | 静音 |
| LADC_PWR_ON / RADC_PWR_ON | 0x04 | ADC 上电 |
| LDAC_PWR_ON / RDAC_PWR_ON | 0x80/0x40 | DAC 上电 |
| HPLOUT_PWR_ON 等 | 0x01 | 各输出端上电 |

### 6. 默认值与音量反转

#define INVERT_VOL(val)   (0x7f - val)
#define DEFAULT_VOL     INVERT_VOL(0x50)   // 输出默认音量（反转编码）
#define DEFAULT_GAIN    0x20               // 输入默认增益

- AIC3x 的输出音量寄存器采用反转编码：寄存器值越大，实际音量越小（0x7f 为静音）。INVERT_VOL 宏把”期望的线性值”转换为寄存器值。

- DEFAULT_VOL = 0x7f - 0x50 = 0x2f。

### 7. MICBIAS 与 OCMV

| 宏 | 含义 |
| --- | --- |
| MICBIAS_LEVEL_SHIFT/MASK | MICBIAS 电压位域（shift=6, mask=0xC0） |
| HPOUT_SC_OCMV_MASK/SHIFT | 输出共模电压位域 |
| HPOUT_SC_OCMV_1_35V/1_5V/1_65V/1_8V | OCMV 四档：1.35V / 1.5V / 1.65V / 1.8V |

## 六、耳机检测枚举

### 检测模式

enum {
    AIC3X_HEADSET_DETECT_OFF      = 0,  // 关闭
    AIC3X_HEADSET_DETECT_STEREO   = 1,  // 立体声耳机（GND+L+R）
    AIC3X_HEADSET_DETECT_CELLULAR = 2,  // 手机耳机（GND+扬声器+麦克风）
    AIC3X_HEADSET_DETECT_BOTH     = 3,  // 两者都检测
};

### 去抖时间

| 枚举 | 时间 |
| --- | --- |
| AIC3X_HEADSET_DEBOUNCE_16MS … _512MS | 16 / 32 / 64 / 128 / 256 / 512 ms |
| AIC3X_BUTTON_DEBOUNCE_0MS … _32MS | 0 / 8 / 16 / 32 ms |

- 注释明确建议：启用耳机检测时应同时开启 MICBIAS，否则检测不可靠。

## 七、关键设计点

### 1. 寄存器地址与位域的集中管理

- 所有 110 个寄存器地址和关键位域都在头文件中以 #define 集中定义，核心驱动 .c 文件只引用符号名。

- 这使得寄存器级别的修改（如发现数据手册勘误）只需改头文件一处。

### 2. 型号差异通过运行时判断而非编译时

- 5 个型号共享同一套寄存器定义，差异（如 3007 的 Class-D、3104 的保留寄存器）在 .c 文件中通过 aic3x->model 运行时判断。

- 这意味着一个驱动二进制支持所有型号，通过设备树/I2C 匹配选择行为。

### 3. 音量反转宏

- INVERT_VOL 封装了 AIC3x 输出音量寄存器的反转编码特性，避免驱动代码中到处出现 0x7f - x 的魔法表达式。

## 八、与其他文件的关联

| 关联点 | 说明 |
| --- | --- |
| tlv320aic3x.c | 核心驱动 #include "tlv320aic3x.h"，使用所有寄存器/位域/型号宏 |
| tlv320aic3x-i2c.c | I2C 层 #include "tlv320aic3x.h"，使用型号常量和 aic3x_probe 声明 |
| <sound/tlv320aic3x.h> | 内核 UAPI 头，定义平台数据 aic3x_pdata、aic3x_setup_data、aic3x_micbias_voltage 等，本文件不重复定义 |
| 设备树 overlay | compatible = "ti,tlv320aic3104" 对应 AIC3X_MODEL_3104 |

## 九、速查表

| 维度 | 内容 |
| --- | --- |
| 寄存器总数 | 110（0x00–0x6D） |
| 支持型号 | 5 个（3X/33/3007/3104/3106） |
| 本项目型号 | AIC3X_MODEL_3104 (=3) |
| 外部接口 | aic3x_regmap、aic3x_probe()、aic3x_remove() |
| 页选择 | PAGE0=0, PAGE1=1 |
| 软件复位 | 写 0x80 到寄存器 1 |
| 输出音量编码 | 反转（INVERT_VOL），0x7f=静音 |
| 默认输出音量 | INVERT_VOL(0x50) = 0x2f |
| 默认输入增益 | 0x20 |
| MICBIAS 电压 | 2.0V / 2.5V / AVDD（由平台数据选择） |
| OCMV 档位 | 1.35 / 1.5 / 1.65 / 1.8 V |
| 采样率参考 | 44.1kHz 或 48kHz（双速模式支持 ≥64kHz） |
| 耳机检测 | 4 种模式 + 6 档去抖 + 4 档按钮去抖 |