# /etc/robot/robotd.toml 配置解读

## 一、文件概览

| 属性 | 内容 |
| --- | --- |
| 文件路径 | /etc/robot/robotd.toml |
| 文件类型 | TOML 配置文件（每机器人参数） |
| 读取时机 | 启动时读取一次，不支持热加载；修改任何配置需 systemctl restart robotd（live reload 已推迟，见 docs/design/robotd-design.md §4.2） |
| 与发布物关系 | 位于 /etc/robot/ 而非 /opt/robot/daemon/releases/<ver>/——这是每机器人配置而非出厂默认，必须在更新和回滚后都存活（docs/design/architecture.md §3）；安装器从不覆盖它 |

关键特性：

- 文件可整体删除：未配置的板卡用同样的内置默认值启动，而不是拒绝启动——一个”起不来的守护进程”极难远程诊断，而”用默认值运行”很容易。

- 注释即文档：文件中所有被注释掉的值显示的是内置默认值。install.sh 只复制一次、永不覆盖，因此一个被取消注释的值会在板卡上永久冻结，而发布物后续更新默认值也不会生效——这正是”机群全部停在 kP 120、而发布默认已是 160”的教训来源。

- 与 updater.toml 的联动：本文件的 [update_gate] 就是更新系统的”健康判决”来源——updater 的自动回滚只有建立在真实测量上才有意义。

## 二、[bus] 总线

port = "/dev/ttyS2"

- 15 个舵机与 imu_to_dxl 板共享的串口。

- /dev/ttyS2 是 Radxa Zero 3W 的固定接线；不同接线的板卡可用 robotd --port 在单次调用时覆盖——这是开发逃生舱口，而非此处该改的东西。

## 三、[control] 控制环

| 配置项 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| hz | 50 | 控制环频率（Hz），继承自原型（在 Raspberry Pi Zero 2W 上选定），从未在 Radxa 上重新推导——信任前请用 bench_dynamixel_bus 实测实际频率、抖动、总线利用率和错误计数 |
| cmd_alpha（注释默认） | 0.2 | 速度指令的每 tick EMA 平滑：cmd += alpha * (target - cmd)，把摇杆突变成步态可跟随的斜坡；1.0 为直通 |
| head_alpha（注释默认） | 0.2 | 同上，作用于头部目标与身体姿态 |

## 四、[update_gate] 更新健康门（与 updater 联动的核心）

“This is the whole point of the daemon in its current form” —— 这是 robotd 当前形态存在的全部意义。

设计定位： - 它决定 healthy 判决，进而决定更新系统是否回滚。 - 刻意命名为 update_gate 而非 health：robot.health 报告的内容（电池、电机温度、环路/总线计数器）没有一项可以下判决——“发布绝不能因为落地板卡的状态而被回滚”。所以这里只配置与”这次更新是否把机器人搞坏了”相关的三个阈值。

| 配置项（注释默认） | 值 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| min_achieved_hz | 45.0 | 实际速率下限，低于此即 unhealthy。45 = 默认 50Hz 的 90%：松到不会因一个慢 tick 误判，紧到”每 10 个周期掉 1 个”不会被叫健康。应随 control.hz 同步上调 |
| stall_periods | 25 | 连续多少个周期完全没有 tick 才算 WEDGED（卡死）。25 周期 = 50Hz 下的 500ms：沉默这么久的环路才是真死了。它只检测死掉的环路而非慢的环路（慢归 min_achieved_hz 管），两者必须分开。历史教训：最初为 3（60ms），忙碌板卡的普通调度抖动就会触发——一个因抖动而误报的健康检查会回滚掉好的发布 |
| max_consecutive_errors | 10 | 容忍的连续失败总线读取次数。一次丢包在串口总线上很常见；连续一串说明总线没了——读不到自己关节的机器人，无论环路转多快都不健康 |

与 updater.toml 健康门的对应：updater 侧 health.probe = "socket" + timeout = "30s" 只是探测手段和等待窗口，真正的判决标准来自本文件；updater 侧”只回滚 unhealthy、不回滚 degraded”的语义，正由本文件”慢环路与死环路分开判定”来支撑。

## 五、[policy] 策略

### 1. 开关与模式

enabled = true
mode    = "walk"

- enabled = false 是合法配置而非降级配置：环路照跑、保持初始姿态、依然健康。它是 bench 上反复做 install/rollback/断电测试时最安全的状态——故意破坏的发布落地时不会摔坏任何东西。

- 它与”想要策略但加载失败”刻意区分：后者报 unhealthy，updater 据此回滚发布。robotd --no-policy 可从命令行设置。

- mode："walk"（腿，默认）或 "roller"（轮子）。模式会改变加载哪些策略 和 下面的调参默认值——把机器人切到 roller 就是这一行加 systemctl restart robotd。roller 预设：roller.onnx 作为运动策略、地面拾取触发下蹲（3.0s / 0.8）、action_scale 0.8，其余同 walk；只有站立网络不加载（轮子上跳过站立转换）。

### 2. 策略文件

- 未设置时使用该模式在 /opt/robot/policies/current 的默认——该目录故意在发布物之外：步态重训不应需要发布守护进程版本，守护进程修复也不应重发 6MB 未变的权重。发布物仍携带文件并播种该目录（scripts/seed-policies.sh），直到有人发布真正的策略包。

- 不用手工编辑：robotctl policy load <slot> <file> 热切换网络，robotctl policy reset [slot] 移除。

- 统一形状约束：所有策略必须是 61 输入 / 14 输出（obs[1,61] -> actions[1,14]），robotd 在加载时检查而非运行中途发现。microduck_runtime 还带 51-D 旧家族（3 值命令），robotd 加载时直接拒绝并报 “observation width is 51, expected 61”。

- walk 模式默认策略清单（均在 /opt/robot/policies/current/）：

| Slot | 文件 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| walk | alpha_walking.onnx | velstand 步态 |
| stand | alpha_stand.onnx | 站立 + 身体姿态 |
| sitstand | alpha_sitstand.onnx | 坐↔站，姿态标志 |
| ground_pick | alpha_ground_pick.onnx | A 键拾取 |
| kick_left / kick_right | ball_kick_left/right.onnx | 左右踢球 |
| roulade | roulade.onnx | X 键前滚翻 |

- ONNX Runtime 是 dlopen 而非链接：缺库是启动失败而非构建失败，robotd 通过 robot.health 报告并保持姿态；ORT_DYLIB_PATH 可覆盖查找位置。

### 3. 调参默认值（均注释，按模式解析）

| 配置项（注释默认） | walk | roller | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| action_scale | 0.9 | 0.8 | 策略原始输出到关节偏移的缩放 |
| standing_action_scale | 1.0 | — | 站立策略按整体应用 |
| standing_gain_ratio | 0.8 | — | 站立时以 gain 的该比例运行（更柔） |
| gain | 200 | — | 运行时的位置 P 增益 |
| head_lowpass / legs_lowpass | 0.5 / 0.7 | 同左 | 头部/腿部关节目标一阶低通混合因子（0,1]，1.0 直通。必须与训练值一致（mjlab ACTION_LOW_PASS_*），否则迁移退化 |
| ground_pick_period | 4.0 | 5.0 | 拾取周期（秒），未设置时取自清单 |
| ground_pick_action_scale | 1.0 | 0.8 | 拾取期间动作缩放 |
| ground_pick_gain_ratio | 1.0 | — | 拾取期间增益倍率 |
| kick_duration | 0.5 | — | 踢球窗口停留在踢球网络上的秒数 |
| roulade_duration / action_scale / gain_ratio | 1.0 / 1.0 / 1.0 | — | 一个前滚翻的时长；持 X 链式翻滚，空中的滚动总是完成 |
| voltage_adapt | false | — | 按电池电压缩放动作（action_scale * (nominal/measured EMA，钳位 6.0~9.5V)），补偿舵机 kP 随供电变化；默认关，同原型 |
| nominal_voltage | 7.4 | — | 电压自适应标称电压 |

## 六、[safety] 安全

### 1. 摔倒判定（报告，不拒绝）

| 配置项（注释默认） | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| fall_gravity_z | -0.5 | 躯干坐标系投影重力：直立约 -1.0，侧躺近 0 |
| fall_debounce_ms | 200 | 去抖，防止坚实脚步的冲击被读成摔倒 |

- 它只是 REPORT：显示在 robotctl monitor 与状态流中，不拒绝任何操作——摔倒的机器人仍可 enable、init、被驱动、接收技能，因为”倒下了”恰恰是有人需要做这些事的时刻。daemon 对摔倒实际做的事是下面的 limp_fall，且它用自己的探测器。

### 2. 看门与软着陆

| 配置项（注释默认） | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| deadman_ms | 500 | 失去速度意图多久后停止（stop 而非 limp）：失去客户端连接时双足应保持站立——站立是它的安全态。失稳是另一事件，由 limp_fall 应答 |
| gain_limp | 50 | limp-fall 让步时的增益——低到”让路”而非”和地板较劲” |

### 3. limp_fall 软着陆机制（默认开启）

为什么需要它：站立策略是”好起身、坏摔倒”——从静止（无论面朝下还是面朝上）能干净站起来；动态摔倒中它会以步行增益反复尝试、对地板硬扛，电机为每次尝试买单。

机制流程： 1. 接管：一旦检测到正在倒下（落地前），增益降到 gain_limp，关节被推到哪里跟到哪里——机器人以瘫软状态落地。 2. 等待静止：停止移动后，在 limp_fall_pose_ms 内斜坡回站立姿态。 3. 交还：交还给站立策略时它面对的是”已知姿态的静止机器人”——这正是它擅长的情形。交还只是交还：无人驾驶时，指令幅值选择站立网络，那就是起身。

触发判据（这是整个特性的核心，两种错误方式都是真实的：太早→机器人从本可走开的倾斜中瘫倒，每次误报都是机器人自己造成的摔倒，比僵硬落地更糟；太晚→照样僵硬落地，模式白买）：

| 配置项（注释默认） | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| limp_fall_tilt_z | -0.90 | 已倾斜约 26°——普通行走达不到，这排除脚步冲击和推搡 |
| limp_fall_predict_z | -0.5 | 外推预测值落点 |
| limp_fall_lookahead_ms | 300 | 预测前瞻：不用位置判断（重力到达阈值时机器人已在地板上），而是用投影重力的变化率（恰为陀螺仪同 12 字节 IMU 块的 -(w×g)）外推 |
| limp_fall_debounce_ms | 60 | 50Hz 下 3 个 tick：长于脚步冲击脉冲，短到把摔倒的大部分留给瘫软过程 |

落地与善后：

| 配置项（注释默认） | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| limp_fall_still_rate | 1.0 | 静止判定速率 |
| limp_fall_still_ms | 200 | 静止判定的持续时间——从陀螺仪读取而非计时，因为绊倒和从桌上摔落耗时差异很大 |
| limp_fall_max_ms | 1500 | 无论陀螺仪如何都结束瘫软——被人捧在手里的机器人不会永远瘫着 |
| limp_fall_pose_ms | 600 | 姿态斜坡时长：0.6s 是在真机上敲定的（完整 1s 在起身前大半是死时间，因为关节空载移动而非抬升机器人；0.3s 也有效，此值留有余量） |
| limp_fall_pose_gain | 160 | 姿态斜坡增益，非 limp 增益——关节要真正在地面上移动 |

- 默认开启的原因：整个意义在于”机群软着陆”，而”每块板都要单独 opt-in 的模式”等于”大多数板都没有的模式”。需要旧行为的机器人可设 false。

### 4. 低电量关机

# battery_empty_shutdown = true

- 电池 EMA 到达空电下限（6.6V，即电量百分比映射到 0% 的同一值）时优雅坐下并关机。

- EMA 移动约 10 秒，负载骤降不会误触发；到 6.6V 意味着电池确实耗尽。

## 七、[audio] 音频

| 配置项（注释默认） | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| enabled | true | 总开关。全部是”可选设备”：无 codec 的板卡行走一致、保持安静，没有一项达到健康判决 |
| device | plughw:aic3104 | ALSA 播放设备（TLV320AIC3104 codec，由 setup-board.sh 启用）；麦克风从 <device>,0 采集 |
| bank | /var/lib/robot/sounds | 语音库位置（发布物 postinstall 的 sounds ensure-bank 渲染） |
| greet | true | 控制环启动时叫一声——无头板卡上这是可听的”robotd 已在运行” |
| pet_detect | true | 抚摸检测（opt-in，未设置为关——常开”咕咕”会腻）。模型随发布物（models/pet_detect.onnx）；阈值是分类器的滞回（进入高于 enter、离开低于 exit）。麦克风在 [audio] 开启时持续读取，但分类器只在”从环境声里突出来”的音频上运行 |
| pet_enter_threshold / pet_exit_threshold | 0.95 / 0.85 | 抚摸检测滞回阈值 |

## 八、[theremin] 特雷门琴（ToF 距离→音符）

| 配置项（注释默认） | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| enabled | true | 只决定”能否玩”——已知 ToF 有问题的鸭子可以直接拒绝。需要 [audio] 开启（没声音的特雷门琴只是无意义张嘴） |
| socket | /run/tofd/tof.sock | tofd 的深度流 |
| near_m / far_m | 0.10 / 0.70 | 可演奏带宽（米）。近于 near_m 是传感器盖板玻璃串扰虚构的短返回；远于 far_m 是噪声返回，会变成低音 |
| min_zones | 2 | 构成一只手的最少区域数：带宽远端一只手只占少数 zone，且只有部分 zone 带可用状态 |
| statuses | [4, 5, 6, 9, 10, 12, 13] | 决定乐器音域的关键字段。ST 只把 5/9 记为 “range valid”，但相信它们会在约 30cm 处丢失手（移动的手返回 4/13——一致性失败、sigma 过高——但距离值对音高完全可用）；6/10/12 是实践中可用的代码（12 是”被锋利边缘模糊”，即手的边缘）；255 是”看了但没找到”，永不入列。robotctl theremin 最后一列是每代码计数（带 * 标记本列表相信的），即调参手段 |
| hold_ms | 250 | 传感器丢帧时音符保持时长（ms）：防止 zone 在可用/不可用间闪烁把音符切碎成砂砾；太长则收手后余音不断 |

## 九、[detect] 鸭子检测

- 读取方是 mediad 而非 robotd：帧在 mediad 的流水线上，感知应靠近传感器——但开关放在这里，因为 robotctl configure 编辑此文件，机器人只有一处设置。

- 默认关闭：模型随发布物（NPU 用 duck_detect.rknn、CPU 用 duck_detect.onnx），没被要求找鸭子的机器人不该为它每半秒付出约 60ms 的工作。

| 配置项（注释默认） | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| enabled | true | 开关（默认关，注释显示默认值） |
| model | 未设置 | 未设置时用发布物自带模型，NPU 优先；板卡 NPU 在设备树中关闭时回退 CPU（Armbian 上 Radxa Zero 3 正是如此）。setup-npu.sh 可启用，需重启 |
| hz | 2.0 | 每秒检测次数。2 是热限制而非偏好：全速在 Radxa Zero 3 上可达 95°C，CPU 节流到 408MHz——“为看清而走不好”的机器人 |
| threshold | 0.35 | 该模型自有尺度上的置信阈值。出厂模型量化为 INT8，分数不是概率：真实检测约读 1.3，其余什么都不读（输出张量与框坐标共享同一量化尺度）。所以这是 yes/no 阈值而非旋钮 |

## 十、[chorale] 合唱

# accept = false

- 默认关闭，且这就是整个章节的意义：合唱不只是声音——它动嘴、动头。一只因为别的机器人走进房间就开始做动作的机器人，是在别人的客厅里做没人要求的动作；咖啡馆里两人的鸭子不该擅自配对。

- 关闭意味着”隐身”而非”礼貌拒绝”：未 opt-in 的鸭子完全不向空气中发射任何东西。

- 需要 [audio] 开启（没嗓子无歌可唱）。

- 机制：无共享时钟的蓝牙四声部合唱，指挥鸭的节拍计数器是时基，声部按每只鸭自己的音域推算；robotctl chorale 启动寻找同伴。

## 十一、[media] 媒体（mediad 读取）

由 mediad 启动时读取，改动需 systemctl restart mediad（非 robotd）。这些曾是 mediad.service ExecStart 行的 flag、由发布安装器重写——唯一的改法曾是 systemd drop-in，而没人会为”为什么视频发糊”去写 drop-in。

| 配置项（注释默认） | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| camera | true | 流式输出头部相机；关则输出测试图案（无相机的板卡所需）——流水线仍启动，所以 WebRTC 控制通道仍存在。与视频轨捆绑：流水线起不来则两者皆失 |
| quality | "720p30" | 帧尺寸+帧率单键值（1080p30 / 720p30 / 720p15 / 360p30）。不用宽/高/fps 三键：采集路径产不出的档位 = 起不来的 mediad；所有档位都是 16:9，“更小”永不等于”被裁剪”。720p30 是 mediad 所有测量的基准档（ISP 主路径 29.3fps，采集格式与缓冲深度花了三个 bench 会话）；传感器钉在 1920x1080@30、ISP 向下缩放，所以 1080p30 完全不做缩放——未测量的是 2.25 倍像素下采集与编码能否维持 30fps；撑不住的档位减速运行而非失败 |
| bitrate | 2000000 | 起始视频码率（bps）。未设置时随档位（1080p30→4Mb/s、720p30→2Mb/s、720p15→1Mb/s、360p30→800kb/s）。webrtcsink 拥塞控制从此处起跳，所以是起点而非天花板。单位是 bit：低于 100000 被拒绝（有人想写 kbps） |
| congestion_control | "gcc" | 是否随链路自适应及方式：gcc / homegrown / disabled。这是 CPU 设置也是网络设置：估计器是 mediad 最大的单消费者（单 peer 时 rtpgccbwe 占 7.6% 核 vs v4l2src 的 0.3%——它按包工作，采集按 DMABuf 句柄工作）。disabled 删掉该线程，代价是自适应能力（这正是把原始视频而非预编码 H.264 交给 webrtcsink 的全部原因）；disabled 也让 bitrate 名副其实（没人移动它，它就是速率）。gcc 本就是 webrtcsink 默认，此行不改变任何行为，放在这里是为了可被发现 |

## 十二、与 updater.toml 的联动关系

| 维度 | updater.toml | robotd.toml |
| --- | --- | --- |
| 健康判决 | health.probe = "socket"、timeout = "30s"——探测手段与等待窗口 | [update_gate] 三个阈值——判决标准本身 |
| 回滚语义 | 只回滚 unhealthy、不回滚 degraded | 死环路（stall_periods）与慢环路（min_achieved_hz）分开判定，支撑上述语义 |
| 重启范围 | on_apply.units = ["robotd", "configd"]——robotd 是更新后重启的单元 | 配置变更需 systemctl restart robotd；restart 由 updater 触发 |
| 配置持久性 | 更新不触碰 /etc（allow_dev_keys 等只可本地覆盖） | 本文件在 /etc/robot/，安装器从不覆盖——更新与回滚后都存活 |
| 失败可见性 | models 组件宁缺毋滥，避免”永报失败” | 策略加载失败报 unhealthy 触发回滚；而”策略刻意关闭”是合法健康状态 |

一句话总结：updater.toml 决定”何时、以什么权限、安装什么、装完是否回滚”，robotd.toml 决定”机器人当前是否真的健康”——前者依赖后者给出的判决，后者通过前者的重启与回滚机制获得可信的发布通道。两份文件一个在信任与发布侧、一个在运行与健康侧，共同构成系统的更新闭环。

## 十三、核心设计思想总结

| 设计原则 | 落地方式 |
| --- | --- |
| 每机器人配置与发布物分离 | 配置在 /etc、策略在 /opt/robot/policies/current、发布物在 /opt/robot/daemon/releases/，更新/回滚互不污染 |
| 健康判决必须真实可测 | update_gate 只含三个阈值，其余指标（电池/温度/计数器）一律不得参与判决 |
| 失败可见性 | 缺配置用默认值启动而非拒绝启动；坏策略加载时报 unhealthy；慢环路与死环路严格分开 |
| 安全状态优先 | 失去连接→站立（deadman stop）；摔倒→软着陆（limp_fall）；低电量→优雅关机 |
| 功耗与热约束显式化 | 检测频率 2Hz 是热限制；码率自适应是 CPU 设置也是网络设置 |
| 默认安全/默认不打扰 | 合唱默认关闭且隐身；抚摸检测 opt-in；鸭子检测默认关 |
| 调参与训练一致 | 低通系数必须匹配训练值，否则迁移退化；策略形状在加载时强校验 |

## 十四、配置速查表

| 模块 | 配置项 | 值 | 一句话含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| bus | port | /dev/ttyS2 | 舵机与 IMU 板共享串口（Radxa Zero 3W） |
| control | hz | 50 | 控制环频率（继承自原型，待实测复核） |
| control | cmd_alpha / head_alpha | 0.2 / 0.2（默认） | 指令/头部 EMA 平滑 |
| update_gate | min_achieved_hz | 45.0（默认） | 实际速率下限，低于即 unhealthy |
| update_gate | stall_periods | 25（默认） | 500ms 无 tick 判定环路卡死 |
| update_gate | max_consecutive_errors | 10（默认） | 连续总线读取失败上限 |
| policy | enabled | true | 加载策略（false 为合法 bench 配置） |
| policy | mode | "walk" | walk / roller 模式 |
| policy | 默认策略 | 61 输入/14 输出 | 加载时强校验形状 |
| policy | action_scale | 0.9 / 0.8 | 输出缩放（walk/roller） |
| policy | gain | 200（默认） | 位置 P 增益 |
| policy | head_lowpass / legs_lowpass | 0.5 / 0.7（默认） | 低通系数（须匹配训练） |
| policy | voltage_adapt | false（默认） | 电池电压自适应（默认关） |
| safety | fall_gravity_z / fall_debounce_ms | -0.5 / 200（默认） | 摔倒判定（仅报告） |
| safety | deadman_ms | 500（默认） | 失去意图后停止（不瘫软） |
| safety | limp_fall | true（默认） | 软着陆接管（默认开） |
| safety | limp_fall_* | 多参数 | 触发/瘫软/起身全套参数 |
| safety | battery_empty_shutdown | true（默认） | 6.6V 优雅关机 |
| audio | enabled / device / bank | true / plughw:aic3104 / /var/lib/robot/sounds | 语音与拾音 |
| audio | pet_detect | true（opt-in） | 抚摸检测（默认关） |
| theremin | enabled / statuses / hold_ms | true / [4,5,6,9,10,12,13] / 250 | ToF 特雷门琴（关键字段 statuses） |
| detect | enabled / hz / threshold | true（默认关）/ 2.0 / 0.35 | 鸭子检测（默认关，2Hz 为热限制） |
| chorale | accept | false（默认） | 合唱 opt-in（默认关且隐身） |
| media | camera / quality / bitrate / congestion_control | true / "720p30" / 2000000 / "gcc" | 视频流参数（mediad 读取） |