# 架构

Microduck 机器人的整体架构。

本页面拥有守护进程拆分、IPC、状态所有权、机器人 API、远程访问和安全。updater-design.md 拥有更新系统；robotd-design.md 拥有 robotd 控制循环；app-path-design.md 拥有手机应用路径。

## 设计原则

### 1. 一个进程做一件事

每个守护进程有一个明确的职责。没有”主守护进程”做所有事情。这使得每个守护进程都可以独立重启、独立测试，并且在崩溃时不会带走其他一切。

### 2. 状态所有权是明确的

每条状态有且只有一个所有者。其他守护进程通过 IPC 读取它，但不缓存它（或缓存时间很短）。这消除了”哪个版本是真的”的问题。

### 3. 机器人 API 是唯一的硬件接口

只有 robotd 接触电机总线、IMU 和传感器。其他守护进程通过 robotd 的 API 与硬件交互。这意味着电机控制逻辑在一个地方，并且可以在不接触硬件的情况下进行测试。

### 4. 故障隔离

一个守护进程崩溃不应该导致其他守护进程崩溃。robotd 死亡时，btd、configd 和 updaterd 继续服务——用户仍然可以通过 BLE 连接、配置 wifi、触发更新。

### 5. 版本交换而非补丁

更新是完整的版本交换，而不是增量补丁。这意味着任何版本都可以从任何其他版本安装，没有”先升级到 X 再升级到 Y”的链。回退是交换到 previous 或 golden，而不是撤销补丁。

## 守护进程

七个守护进程，每个有一个职责：

| 守护进程 | 职责 | 接触硬件？ | 拥有状态？ |
| --- | --- | --- | --- |
| robotd | 电机控制 + 机器人 API | 是（电机总线、IMU） | 是（电机状态、姿势） |
| mediad | 摄像头 + 音频 + WebRTC | 是（摄像头、麦克风） | 否 |
| btd | BLE 网关 | 是（蓝牙适配器） | 否 |
| configd | 配置 + wifi + 电源 | 否（通过 NM） | 是（配置存储） |
| padd | 板载音频守护进程 | 是（音频 codec） | 否 |
| updaterd | 更新守护进程 | 否 | 是（更新状态、发布目录） |
| robot-boot-check | 启动恢复检查 | 否 | 否（一次性） |

### robotd — 唯一接触机器人的进程

robotd 是唯一与电机总线、IMU 和传感器通信的进程。它运行一个 50Hz 的控制循环，读取 IMU，计算电机命令，并将其写入总线。

其他守护进程通过 unix socket API 与 robotd 通信：

- mediad 读取遥测（关节角度、电池）

- btd 转发手机命令

- configd 读取机器人名称和型号

robotd 的 API 是 JSON-RPC over unix socket。它是无状态的——每个请求都是独立的，没有会话。这使得 robotd 可以在不影响客户端的情况下重启（客户端只需重试）。

### btd、padd、mediad — owns nothing

这三个守护进程不拥有任何持久状态。它们是无状态的管道：

- btd 将 BLE GATT 特征转换为对其他守护进程的 IPC 调用。它不存储配置、不缓存状态、不记住任何东西。

- padd 管理音频 codec 的 ALSA 配置。它不存储音频数据、不记住音量设置（那些在 configd 中）。

- mediad 将摄像头和音频流式传输到 WebRTC 会话。它不存储视频、不记住客户端（会话结束时一切都消失）。

这意味着它们可以在任何时候被杀掉并重启，而不会丢失任何东西。这也意味着它们在 robotd 死亡时继续工作——btd 仍然可以接受 BLE 连接，mediad 仍然可以流式传输摄像头（如果摄像头不依赖 robotd）。

### configd — 配置所有者

configd 拥有所有持久配置：

- 机器人名称

- wifi 凭据

- PIN 码

- 音频音量

- 电源设置

它将配置存储在 /var/lib/robot/config/ 下的 TOML 文件中。其他守护进程通过 IPC 读取配置，但不直接读取文件。

configd 还管理 wifi（通过 NetworkManager）和电源（通过 logind）。它不授予 CAP_SYS_BOOT——重启必须通过 logind 优雅关机。

### updaterd — 更新所有者

updaterd 拥有更新状态和发布目录。它管理：

- 发布目录（/opt/robot/daemon/releases/）

- current 符号链接

- golden 符号链接

- 更新日志

- 启动计数器

它是唯一移动 current 的进程。其他守护进程通过 IPC 触发更新，但不直接操作符号链接。

## IPC

守护进程之间通过 unix socket 通信，使用 JSON-RPC 2.0。

btd ──→ robotd（命令、遥测）
btd ──→ configd（配置读取、PIN 验证）
btd ──→ updaterd（更新触发、状态）
configd ──→ robotd（名称、型号）
mediad ──→ robotd（遥测）
updaterd ──→ robotd（健康检查）

### 为什么是 unix socket 而非 D-Bus

- 简单：JSON-RPC over unix socket 比 D-Bus 更容易理解和调试

- 无依赖：不需要 D-Bus 守护进程或库

- 性能：unix socket 比 D-Bus 快（没有中间守护进程）

- 权限：socket 权限（0660 + robot 组）比 D-Bus 策略更容易推理

### 为什么是 JSON-RPC 而非 gRPC

- 人类可读：可以用 socat 或 nc 手动调试

- 无代码生成：不需要 protoc 或生成的代码

- 灵活：可以在不破坏客户端的情况下添加字段

- 足够快：对于 50Hz 的控制循环，JSON 解析开销可以忽略不计

## 状态所有权

| 状态 | 所有者 | 存储位置 | 其他如何读取 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电机状态、姿势 | robotd | 内存（运行时） | IPC |
| 配置 | configd | /var/lib/robot/config/ | IPC |
| 更新状态 | updaterd | /var/lib/robot/updater/ | IPC |
| 发布目录 | updaterd | /opt/robot/daemon/ | 文件系统（只读） |
| BLE 连接状态 | btd | 内存（运行时） | 不暴露 |
| WebRTC 会话 | mediad | 内存（运行时） | 不暴露 |

关键规则：如果两个守护进程需要相同的状态，其中一个是所有者，另一个通过 IPC 读取。 没有共享内存，没有共享数据库，没有共享文件（除了发布目录，它是只写的 updaterd 和只读的其他）。

## 机器人 API

robotd 的 API 是 JSON-RPC 2.0 over unix socket。方法按命名空间组织：

| 命名空间 | 方法 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| motor | set_speed, get_position, home | 电机控制 |
| posture | set, get, list | 姿势预设 |
| do | action, list | 动作库 |
| teleop | drive, stop | 遥操作 |
| telemetry | get, stream | 遥测读取 |
| system | info, health, reboot | 系统信息 |

API 是无状态的——每个请求都是独立的。没有”开始会话”或”结束会话”。这使得 robotd 可以在不影响客户端的情况下重启。

### 健康检查

updaterd 在更新后调用 system.health。如果 robotd 报告不健康，updaterd 自动回滚到 previous 版本。

健康检查只看控制循环是否满足其截止线——它不看电机是否实际移动（那需要硬件）。这意味着健康检查可以在没有电机的情况下通过，但一个真正不健康的 robotd（崩溃循环、卡住的循环）会被捕获。

## 远程访问

两种远程访问方式：

### 1. BLE（通过 btd）

手机通过 BLE 连接到机器人。btd 暴露 GATT 特征，手机写入 JSON-RPC 命令，btd 将它们转发到相应的守护进程。

BLE 用于： - 初始设置（wifi 配置、命名） - 更新触发 - 基本控制（姿势、动作）

不用于： - 视频流（BLE 带宽太低） - 遥操作（延迟太高）

### 2. WebRTC（通过 mediad）

在 LAN 上，客户端通过 WebRTC 连接到机器人。mediad 运行信令服务器，协商 WebRTC 会话，并流式传输视频/音频。

WebRTC 用于： - 视频流 - 音频流 - 遥操作（低延迟数据通道） - 控制台（完整 API 访问）

## 安全

### 沙箱化 root

configd 以 root 运行，但被 systemd 沙箱化：

- ProtectSystem=strict

- ProtectHome=true

- PrivateTmp=true

- NoNewPrivileges=true

它需要 root 是因为： - polkit 缺失（没有非 root 方式管理 NetworkManager 系统连接） - 需要读取对等凭据（SO_PEERCRED） - 需要写入 /etc/ 下的配置

但它不授予 CAP_SYS_BOOT——重启必须通过 logind 优雅关机。

### 两层权限

configd 的 socket 有两层权限：

- 对话权限：socket 是 0660 + robot 组。任何在 robot 组中的进程都可以连接和发送命令。

- 变更权限：--allow-user btd 标志授予 btd 变更配置的权限。其他进程（如 mediad）可以读取但不能写入。

这意味着 btd 可以代表手机变更配置，但 mediad 不能。

### BLE 配对

BLE 配对使用 just-works 加密——没有 PIN 码配对（BLE 无法表达固定 PIN）。相反，PIN 检查在传输层：btd 在执行任何变更命令之前验证 system.authenticate PIN。

出厂 PIN 是 000000。字符串比较保留前导零——000000 不等于 0。

### 不依赖 robotd/btd

configd 不依赖 robotd 或 btd。配置必须在机器人死亡时可达——如果 robotd 崩溃，用户仍然需要能够配置 wifi 或触发更新。

updaterd 也不依赖 robotd。更新必须在机器人不健康时可达——这就是回滚的工作方式。

## 什么未被测试

- 守护进程崩溃时的 IPC 重连——客户端应该重试，但尚未在真实故障条件下测试

- robotd 重启时的 btd 连接——BLE 连接应该保持，但命令可能会失败

- 高负载下的 IPC 延迟——50Hz 控制循环 + 多个 IPC 客户端可能会导致延迟

- 沙箱逃逸——systemd 沙箱应该阻止 configd 写入未经授权的路径，但尚未审计

- BLE 范围内的恶意设备——just-works 配对意味着任何在范围内的设备都可以连接，但 PIN 检查应该阻止变更