# 手柄配对的最小设置

记录于 2026-08-18，在 Radxa Zero 3W 50:37:CD:16:2A:39 上，使用 Xbox 无线控制器 78:86:2E:92:47:67。在第二块使用相同卡的 Zero 3W 上确认。

## 能工作的序列

刷入 Radxa Zero 3 的 Armbian，Minimal 版本。在镜像工具中填写 wifi 和用户名。不安装其他任何东西——没有守护进程，没有配置。

sudo sed -i -E 's|^[[:space:]]*#?[[:space:]]*Privacy[[:space:]]*=.*|Privacy = device|' /etc/bluetooth/main.conf

grep -n "^Privacy" /etc/bluetooth/main.conf

sudo reboot

用重启而不是 systemctl restart bluetooth：重启有时会让内核保持持有 hci0 并报 No default controller available，只有重启能清除。

按住手柄的配对按钮直到它快速闪烁，然后：

bluetoothctl

scan on

等待 [NEW] Device 78:86:2E:92:47:67 Xbox Wireless Controller，然后：

scan off

connect 78:86:2E:92:47:67

对 Request authorization 回答 yes，然后：

trust 78:86:2E:92:47:67

pair 永远不会被输入。

## 成功时是什么样子

ls /dev/input/js*

dmesg | tail -3

input: Xbox Wireless Controller as /devices/virtual/misc/uhid/0005:045E:0B13.0001/input/input5
microsoft 0005:045E:0B13.0001: input,hidraw0: BLUETOOTH HID v5.09 Gamepad [Xbox Wireless Controller]

输入实际在流动——全程移动左摇杆，越过前 184 字节寻找 type 0x02 和时间戳递增的事件：

sudo timeout 5 cat /dev/input/js0 | od -Ad -tx1 | head -20

绑定在手柄电源循环后仍然存在（按住 Xbox 按钮约 6 秒，然后重新打开）：

ls /dev/input/js*; bluetoothctl info 78:86:2E:92:47:67 | grep -E "Connected|Bonded|Trusted"

## 它能工作的板

不是任何人预期的配置，这就是为什么每个都被写下来：

| cat /sys/module/aic8800_bsp/srcversion | 738316A2E9D9825966BDB6B (86016) |
| --- | --- |
| conn_min_interval / conn_max_interval | 24 / 40 — 内核默认，30–50 ms |
| /etc/bluetooth/main.conf | Privacy = device |
| 运行的守护进程 | 无 |

驱动是 design/pad-bond-failure.md 称为损坏的那个构建。连接间隔未被改动。两者都不是决定手柄是否配对的因素。

## 失败了什么

| 设置 | 结果 |
| --- | --- |
| 裸 Armbian，Privacy = off（或未设置——BlueZ 默认为 off） | connect 返回 le-connection-abort-by-local；Paired: no；完全没有 SMP 交换 |
| 裸 Armbian，没有 Privacy 行，先用 pair 而不是 connect | 配对，然后每次重连失败 Encryption Change: PIN or Key Missing (0x06)，约 1 秒抖动一次 |
| 已配置的板（Privacy = device 在第 99 行确认），padd 和 btd 已停止，手动 connect | Request authorization 被接受，然后 ServicesResolved: no——手柄立即断开，没有 js0 |

第三行是开放的那个：相同的卡镜像和相同的 Privacy 值，一旦板被配置就失败。因此是配置改变了某些东西，而不是一个恰好在运行的进程——停止 padd 和 btd 没有恢复配对。

## 建立绑定和保持绑定是不同的

在一切运行的完全配置的板上，一个已经配对的手柄可以连接并驱动。一个全新的 robotctl pad pair，在 pad forget 之后且手柄保持在配对模式下，失败。

因此这里没有任何东西破坏现有绑定。安装的系统中有某些东西阻止建立新的绑定。configd 和 btd 日志对此没有任何有用的说明。

## 明天：一次加一样东西

从一块重新刷入并通过本页顶部序列确认能工作的板开始，添加一层，重启，在添加下一层之前尝试一次全新配对。

把脚本复制到 ~，不是 /tmp——这里的每一步都重启，而 /tmp 一次重启都不能幸存。任何值得保留的 btmon 抓包也是如此。

scp scripts/setup-board.sh scripts/migrate-network.sh pierre@BOARD:~/

| 步骤 | 添加什么 | 手柄配对？ | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 什么都没有——上面的最小序列 | 是 | 对照组 |
| 1 | sudo sh ~/setup-board.sh——overlay、console=display、getty 掩码、onnxruntime | 是 |  |
| 2 | sudo sh ~/migrate-network.sh——netplan → NetworkManager | 是 |  |
| 3 | sudo -E sh ~/install.sh | 否 | 第一次尝试；守护进程在运行 |
| 3b | DUCK_NO_START=1，然后重启 | 是 | 因此 install.sh 写入的任何东西都不是过错 |
| 4 | systemctl enable --now updaterd |  |  |
| 5 | ... robotd |  |  |
| 6 | ... configd |  |  |
| 7 | ... btd |  |  |
| 8 | ... padd |  |  |

于 2026-08-19 运行，在每一步用 bluetoothctl 手动配对，之后再次移除手柄。步骤 1 和 2 配对正常；install.sh 是它停止的地方。因此板启动、设备树 overlay、控制台移动和 NetworkManager 切换都被排除了。

于 2026-08-19 在 install.sh 内部分割：用 DUCK_NO_START=1 并重启，手柄配对。因此 install.sh 写入磁盘的任何东西都不是过错——不是单元、用户、组、发布树或 token drop-in。是五个守护进程中的一个在运行。

在它工作之前，三次测量尝试都浪费了，全部因为同一个原因：release 内的 hooks/postinstall 对它交付的每个单元执行 systemctl enable --now，从 updaterd install 内部，这发生在 install_units 之前——因此守护进程在每次测试期间都在运行，而之后的 systemctl disable --now 不会撤销它们推送到适配器的东西。btd 留下 Pairable 设置、一个广播实例，以及其默认配对代理给适配器的 IO 能力。测量前重启。

## 是 `btd`

2026-08-19，一个变量，在 2A:39 上两个方向都可复现：

| btd 启用，重启，手柄重置，全新配对 | 失败 |
| --- | --- |
| btd 禁用，重启，手柄重置，全新配对 | 成功 |

工作运行中没有清除 /var/lib/bluetooth，因此 btd 导致 BlueZ 写入的两个文件——attributes，持久化的本地 GATT 数据库，和 identity，适配器的本地 IRK——都被排除了。其他任何持久化的东西也是。

更早一轮禁用 btd 没有恢复配对，是手柄自己的绑定槽：Xbox 手柄持有一个主机绑定，半完成的尝试让它持有一个板不再拥有的密钥。在尝试之间在笔记本上重置手柄，否则故障与中毒的手柄无法区分——这花费了将近两天。

没有任何运行的东西阻止现有绑定工作：配对的手柄在整个栈启动时连接并驱动。只有建立绑定失败。

### 机制，尚未测量

btd 作为外设持续广播。在 Privacy = device 下，该广播使用可解析私有地址，而同一个适配器作为中心来配对手柄。SMP DHKey 检查是在两个设备的地址上计算的，因此这就是产生 DHKey check failed (0x0b) 的形状——这个失败最初让这个树放弃了 Privacy = device，当时 btd 在运行。对失败配对的 btmon 抓包，读取自身地址类型和 SMP 失败原因，就能解决它。

### 两个故障，它们被读成了一个

用重置后的手柄重新测试，因此两个结果都不依赖中毒的绑定槽：

板分裂。 在什么都没安装的全新 Armbian 上，一些 Zero 3W 单元在 BlueZ 默认的 Privacy = off 下配对手柄。另一些在 off 下完全不配对，只有 device 能工作。每组大约十个中的一半，没有可测量的东西区分它们。

`device` 对比 `btd`。 在 device 下，当 btd 广播时手柄无法形成新绑定。

它们一起解释了最初让这个树设置 Privacy = off 的 DHKey check failed (0x0b)：那是故障 2，在一块因故障 1 而需要 device 的板上测量，它被读为 device 破坏了配对的证据。结果是一个在一半板上都无法配对手柄的设置，持续了两周。

单独停止 btd 不够：它推送到控制器的东西比进程存活更久，因此每次成功的手动配对都在停止后有一次重启。适配器电源循环（bluetoothctl power off && power on）可以替代那次重启——2026-08-19 测量，pad pair 在完全安装的板上第一次尝试就成功——这就是让配对保持一条命令的原因。

两个变通方案都在 provision-board.sh --weird-ble 后面，因此不需要它们的板不携带它们：该标志设置 Privacy = device 并留下 /var/lib/robot/weird-ble，而 robotctl pad pair 只在有该标记的板上暂停 btd。先尝试没有标志的板。当 aic8800 消失时两者都消失。

每步后重启，并在每次尝试前清除绑定的两半：板上的 pad forget 或 bluetoothctl remove，以及保持在配对模式的手柄。Xbox 手柄保持一个主机绑定，半完成的尝试让它持有一个板不再拥有的密钥——这看起来和故障一模一样。

步骤 3 需要 install.sh 读取的环境：

export DUCK_TOKEN=github_pat_replace_with_your_token

export DUCK_REF=pad-privacy-device-not-off

export DUCK_DEV_KEY=$HOME/team.dev.pub

步骤 1 和 2 既不需要 token 也不需要网络。

## 与 `microduck_runtime` 的未测试差异

microduck_runtime 的安装器在活动的 NetworkManager 连接上禁用 wifi 省电（install.sh:244，:383）：

sudo nmcli con mod "$WIFI_CON" wifi.powersave 2

scripts/ 没有等效项。aic8800 是一个组合 wifi 和蓝牙部件，通过 SDIO 共享一个无线电，因此这是上面第三行的候选——但能工作的裸板上的值从未被读取，因此它是候选而不是发现。

iw dev wlan0 get power_save