# fall.rs 解读

## 概述

fall.rs（273 行）实现了一个第二跌倒检测器——与 crate::safety::Safety 中已有的跌倒判定故意分开。Safety 的跌倒判定回答”是否已经倒了”（投影重力越过 fall_gravity_z，约 60° 倾斜，保持 200ms 后锁存），而本模块回答一个更早的问题：“机器人此刻是否正在往下倒？”

两者服务于不同目的： - Safety 的跌倒判定用于”拒绝启用一个侧躺在地上的机器人”——到它锁存时机器人已经在地上了，这对该用途足够。 - 本预测器要在落地之前触发，让控制环路有时间降低电机增益（limp），从而以柔性而非刚性着陆。整个”变软”特性的价值就花在本预测器所要找到的这个时间窗口里。

核心设计意图：在跌倒开始的瞬间看到它，而不是在跌倒完成后确认它。因此它基于角速度（rate）判定，而非基于位置（position）。

## 关键结构体 / 函数

### FallPredictorConfig（第 55–68 行）

#[derive(Debug, Clone, Copy, PartialEq)]
pub struct FallPredictorConfig {
    /// Projected-gravity z the robot must *already* be past before a prediction counts.
    /// Upright is -1.0; -0.90 is about 26° of tilt.
    /// —— 预测生效前机器人必须*已经*越过的投影重力 z 值。
    ///    直立为 -1.0；-0.90 约对应 26° 倾斜。
    pub tilt_z: f64,
    /// Where the extrapolation has to reach to count as a fall in progress.
    /// The same sense as `SafetyConfig::fall_gravity_z`, and by default the same number.
    /// —— 外推必须到达的位置，才算"跌倒进行中"。
    ///    语义与 `SafetyConfig::fall_gravity_z` 相同，默认值也相同。
    pub predicted_z: f64,
    /// How far ahead to extrapolate. —— 向前外推多远。
    pub lookahead: Duration,
    /// How long the verdict must hold before it fires. —— 判定须持续多久才触发。
    pub debounce: Duration,
}

四个阈值构成了检测器的全部行为，全部可配置。默认值实现于 Default（第 70–79 行）：

impl Default for FallPredictorConfig {
    fn default() -> Self {
        Self {
            tilt_z: -0.90,
            predicted_z: -0.5,
            lookahead: Duration::from_millis(300),
            debounce: Duration::from_millis(60),
        }
    }
}

### FallPredictor（第 86–94 行）

#[derive(Debug, Clone)]
pub struct FallPredictor {
    config: FallPredictorConfig,
    /// How long the three conditions have held together. Any tick that fails one resets it.
    /// —— 三个条件同时满足了多久。任何一个 tick 有一个条件不满足就归零。
    falling_for: Duration,
    /// Whether the trigger has already been handed out for this fall,
    /// so a caller polling every tick gets one edge rather than a stream of them.
    /// —— 本次跌倒是否已经发出过触发，
    ///    使得每 tick 轮询的调用方只得到一个边沿，而非一串信号。
    fired: bool,
}

—— 这是一个边沿触发（edge-triggered）的检测器：observe() 在去抖动完成的那个 tick 返回 true，之后保持 false，直到机器人看起来不再在跌倒为止。调用方自行决定触发后做什么、做多久——本模块只负责报告那个瞬间。

### gravity_z_rate（第 110–112 行）

pub fn gravity_z_rate(imu: &ImuData) -> f64 {
    -(imu.gyro[0] * imu.gravity[1] - imu.gyro[1] * imu.gravity[0])
}

—— 这是整个预测器的数学核心。躯干坐标系中，投影重力随躯干旋转，其导数恰好为 ġ = −ω × g（ω 为机身坐标系角速度）。只关心 z 分量（跌倒阈值读的就是它），只需一次乘减：

ġz = −(ωx·gy − ωy·gx)

设计理由与踩坑点： - 不做滤波：陀螺仪是直接测量，与 IMU 数据块在同一个 12 字节包中到达。 - 不对四元数做微分：对 SFLP 四元数做微分反而会把滤波器自身的延迟加到这个”以早为贵”的量上。 - 公开为 pub：因为调阈值时需要对着录制数据直接观察这个数，且外部无法从其他途径恢复它。

### predicted_z（第 115–117 行）

pub fn predicted_z(&self, imu: &ImuData) -> f64 {
    imu.gravity[2] + Self::gravity_z_rate(imu) * self.config.lookahead.as_secs_f64()
}

—— 以当前速率线性外推 lookahead 时长后，重力 z 将到达哪里。测试就是”四分之一秒后重力在哪里”——当那个位置越过不归点时触发。

### observe（第 120–141 行）

pub fn observe(&mut self, imu: &ImuData, dt: Duration) -> bool {
    let rate = Self::gravity_z_rate(imu);
    let going_down = imu.gravity[2] > self.config.tilt_z
        && rate > 0.0
        && self.predicted_z(imu) > self.config.predicted_z;

    if !going_down {
        self.falling_for = Duration::ZERO;
        self.fired = false;  // 重新武装：机器人不再像在跌倒
        return false;
    }

    self.falling_for = self.falling_for.saturating_add(dt);
    if self.falling_for >= self.config.debounce && !self.fired {
        self.fired = true;
        return true;
    }
    false
}

三个条件全部必须满足：

- 已经倾斜越过 tilt_z。直立机器人上的陀螺尖峰是落脚、被推一把（它会吸收住）、或有人把它抱起来——这些都不是跌倒。没有位置门限的预测器会把三者全判为跌倒。

- 仍在倾倒（ġz > 0）——正在往下，而不是从倾斜中恢复。

- 在 lookahead 视野内预测越过 predicted_z。

然后去抖动几个 tick——因为一个噪声采样不能让机器人在迈步中途丢掉增益。

重新武装逻辑：只有当机器人不再看起来在跌倒时，fired 才重置为 false。这样正在 limping 的调用方在第一次跌倒的下落途中不会收到第二次触发。

### reset（第 145–148 行）

pub fn reset(&mut self) {
    self.falling_for = Duration::ZERO;
    self.fired = false;
}

—— 丢弃累积的判定——调用方已经接管了（正在 limp，或策略已停止驱动），下一次跌倒必须从头检测。

## 重要常量

| 常量 | 默认值 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| tilt_z | -0.90 | 已倾斜门限，约 26°，正常行走不会达到 |
| predicted_z | -0.5 | 预测落点门限，语义同 SafetyConfig::fall_gravity_z |
| lookahead | 300 ms | 向前外推视野 |
| debounce | 60 ms | 去抖时长，50 Hz 下三个 tick |

调参是整个特性： - 太早 → 机器人从本可自行走回的倾斜中 limp 出来——每个假阳性都是机器人自己造成的跌倒，比被阻尼的跌倒更糟。 - 太晚 → 刚性着陆，模式毫无价值。

默认值故意偏晚：tilt_z = -0.90（约 26°）是正常行走不会达到的；60ms 去抖（50Hz 下三个 tick）比任何落脚脉冲长，又短到能让大部分跌倒过程完成 limp。

## 测试要点（第 151–272 行）

测试辅助函数 tipping(tilt, pitch_rate) 构造一个躯干前倾 tilt 弧度、绕 y 轴俯仰速率 pitch_rate 的 IMU 数据。

### the_rate_is_the_analytic_derivative

验证导数就是解析值而非近似。从 30° 以 1 rad/s 前倾，重力 z 应以 sin(30°) = 0.5 / 秒的速率上升——容差 1e-12。

### recovering_from_a_lean_never_fires

从倾斜中恢复（rate < 0）绝不能触发——无论速率多大。已经越过倾斜门限但往回转，不应被误判为跌倒。

### a_footfall_on_an_upright_robot_never_fires

直立机器人上的硬性落脚：大陀螺瞬态但背后没有倾斜。这是最重要的假阳性——每一步都会发生。倾斜门限就是用来拒绝它的。

### a_fall_fires_once_after_the_debounce

真正的跌倒：越过门限且倾倒速率使它落地。必须触发，且只触发一次。去抖 60ms = 三个 tick，前两个必须安静，第三个触发，之后 20 个 tick 都不再触发。

### a_static_tilt_is_not_a_fall

被手保持在某角度的静止倾斜——无论倾斜多远都不是跌倒。位置 alone 不能触发；那个判定属于 Safety，用它自己的阈值。

### a_slow_lean_waits

缓慢倾倒——已倾斜、在倾倒，但慢到站立策略还有四分之一秒来纠正。等待是正确答案：在这里 limp 反而会造成它正在预测的跌倒。

### it_rearms_when_the_fall_stops

触发后只有机器人恢复直立才重新武装，使第二次跌倒能被捕捉，但第一次的尾部不会被重复报告。

### reset_drops_a_debounce_in_progress

reset 丢弃进行中的去抖——调用方接管后，下一次跌倒从头计数。

## 与其他模块的关系

- 依赖 imu::ImuData：所有输入来自 IMU 数据结构（陀螺 + 投影重力）。

- 与 safety::Safety 并列：两者都是跌倒检测器，但回答不同问题、使用不同阈值。Safety 做位置判定（已经倒了），本模块做速率判定（正在倒）。

- 被 policy 或 robotd 调用：控制循环每个 tick 调用 observe()，返回 true 时调用 RobotIo::set_gain() 降低增益。

- 不依赖 model 或 obs：纯粹基于 IMU 数据，不关心关节状态。