# io.rs 解读

## 概述

io.rs（336 行）定义了控制循环与物理世界之间的接缝（seam）——RobotIo trait。核心设计哲学是：read() 和 write() 之间的一切都是对纯数据的纯计算，这使得整个控制循环可以在没有机器人硬件的情况下进行测试。

文件包含以下关键组件： - Sensors：一次原子采样，关节数据与 IMU 数据捆绑在一起（由硬件拓扑决定） - JointTargets：仅位置控制（alpha 机器人无速度模式关节） - SlowSensors：电压与温度，每秒采样一次而非每 tick - ImuStale：IMU 陈旧读数的双计数器（累计 + 当前连续） - RobotIo trait：统一的 IO 接口 - FakeIo：测试用假 IO，位置回显，支持多种故障注入

## 关键结构体 / trait / 函数

### Sensors（第 14–36 行）

#[derive(Debug, Clone, Copy, PartialEq)]
pub struct Sensors {
    pub positions: [f64; NUM_JOINTS],   // 关节角度（弧度）
    pub velocities: [f64; NUM_JOINTS],  // 关节速度（rad/s）
    pub currents_ma: [f64; NUM_JOINTS], // 当前电流幅值（mA），丢弃符号
    pub imu: ImuData,                   // IMU 数据
}

—— 关节与 IMU 放在同一个结构体中，因为硬件就是这样做的：IMU 板位于 Dynamixel 总线上，与舵机在同一次事务中被读取。如果 trait 将它们分开，就会发明一个总线不存在的区别，并为了遵守这个区别而加倍总线流量。

currents_ma 丢弃了电流符号——方向可以从速度推断，且目前所有消费者只关心负载大小而非方向。

### JointTargets（第 38–48 行）

pub struct JointTargets {
    pub positions: [f64; NUM_JOINTS],
}

—— 仅位置控制。注释明确指出 “alpha has no velocity-mode joints”（alpha 没有速度模式关节），因此不需要速度目标字段。

### IoError（第 50–73 行）

pub enum IoError {
    Port { path: String, source: std::io::Error },  // 串口错误
    Bus(String),                                     // 总线事务失败
    ShortRead { what, expected, got },               // 短读：设备未应答
    Simulated,                                       // 模拟失败（FakeIo 用）
}

—— ShortRead 是关键变体：当 sync_read 返回的块数不对或块长度不对时，意味着某个设备没有应答。报告而非掩盖：静默的短读会在半个关节数组中留下陈旧值。

### SlowSensors（第 75–91 行）

pub struct SlowSensors {
    pub volts: f64,                  // 舵机平均供电电压（唯一的电池测量）
    pub temps_c: [f64; NUM_JOINTS],  // 每关节外壳温度（°C）
}

—— 每秒采样一次而非每 tick。理由：电池不会在 20ms 内放电，电机也不会在 20ms 内升温。这些寄存器位于地址 144–146，超出了 read() 读取的连续块范围，因此需要额外一次总线事务（约 1ms）。每秒一次可以忽略，但在 50Hz 下会占用 5% 的预算。

温度采用每关节而非平均值，因为有趣的场景是单个关节承载负载——深蹲时的膝盖比嘴热得多，15 个舵机的平均值会恰好隐藏即将触发热保护的那个舵机。

### ImuStale（第 93–111 行）

pub struct ImuStale {
    pub total: u64,  // 自启动以来的陈旧读数总数，累计不重置
    pub run: u64,    // 当前连续陈旧读数的长度，任何新鲜块将其归零
}

—— 两个数字回答两个不同的问题： - total：整个运行期间板卡重复自身的频率。偶发命中是正常的，因为循环和板卡各有自己的时钟，一个 tick 落在板卡刷新周期内会合法地看到相同的字节两次。 - run：方向是否此刻被冻结。停止融合的板卡会在每个 tick 都重复，因此 run 会无限增长，而单独的 total 看起来和几次抖动一样。

两者一起报告，使得任何后端都不能只提供一个而不提供另一个——没有 total 来衡量的 run 正是该计数最初被误读为警报的原因。

### RobotIo trait（第 113–159 行）

pub trait RobotIo {
    fn read(&mut self) -> Result<Sensors>;
    fn write(&mut self, targets: &JointTargets) -> Result<()>;
    fn set_gain(&mut self, kp: u16) -> Result<()>;
    fn set_torque(&mut self, on: bool) -> Result<()>;
    fn slow_sensors(&mut self) -> Result<SlowSensors>;
    fn imu_stale(&self) -> ImuStale { ImuStale::default() }  // 默认"无异常"
    fn imu_ready(&self) -> bool { true }                      // 默认已就绪
}

#### set_gain 为什么在 trait 上？

它不仅仅是总线层的操作——它是让”变软（go limp）“有意义的东西。拒绝命令跌倒的机器人只会将其冻结在跌倒的姿势中；降低增益让它可以屈服。原型机做同样的事情：运行值 kP=200，跌倒时 kP=50。

#### set_torque 为什么在 trait 上？

因为启动机器人现在是控制循环在人类请求时做的事情，而所有到达电机的东西都经过 safety::Safety（它拥有唯一的写句柄）。

关键不变量：启动时绝不调用 set_torque。由更新重启的 robotd 必须让站立的机器人保持站立——扭矩在有人启用策略时才开启，绝不是因为进程开始了。

#### imu_stale 和 imu_ready 的默认实现

默认返回”无异常”和”已就绪”，这样 FakeIo 或未来的后端不必发明诊断数据。

### FakeIo（第 161–294 行）

pub struct FakeIo {
    sensors: Sensors,
    pub fail_next_read: bool,   // 下一次 read 失败后自动清除
    pub fail_reads: u32,        // 还需失败的读数次数（模拟舵机尚未上电）
    pub last_written: Option<JointTargets>,
    pub reads: usize,
    pub writes: usize,
    pub last_gain: Option<u16>, // 区分"变软"和"停止命令"
    pub imu_ready: bool,        // 模拟启动后前几秒方向滤波器未收敛
    pub slow: Option<SlowSensors>, // None 表示 slow_sensors 失败
    track_targets: bool,        // true 时 read 回显最后写入的位置
    pub torque: Option<bool>,   // None = "重启没有移动机器人"
    pub torque_writes: usize,   // 区分"启动一次"和"每 tick 都写"
}

—— 始终编译（非 #[cfg(test)]），因为它是测试套件运行的对象，也是 cargo test 不需要硬件、网络或 Docker 的原因。

#### 构造器与配置方法

- new()：默认 mid-pack（7.4V）、手温（32°C）、track_targets=true

- at(positions)：从已知位姿开始（通常是 DEFAULT_POSITION）

- frozen()：冻结报告位置，忽略写入——模拟 limp 或被手推动的机器人

- failing_reads(n)：前 n 次 read 失败，然后正常——模拟板卡比舵机电先启动

- set_imu(imu)：注入 IMU 数据

#### read() 实现

fn read(&mut self) -> Result<Sensors> {
    if self.fail_next_read { self.fail_next_read = false; return Err(IoError::Simulated); }
    if self.fail_reads > 0 { self.fail_reads -= 1; return Err(IoError::Simulated); }
    self.reads += 1;
    Ok(self.sensors)
}

—— fail_next_read 是一次性的（失败后自动清除），否则注入一次失败的测试永远无法恢复，循环的重试路径就无法测试。

#### write() 实现

当 track_targets=true 时，写入的目标位置会被复制到 sensors.positions，因此下一次 read() 会回显——行为像一个完美跟踪的舵机。

## 重要常量

本文件无独立常量，所有维度常量（NUM_JOINTS 等）来自 crate::model。

## 测试要点（第 296–335 行）

### fake_io_tracks_what_was_written

验证 FakeIo 的核心契约：写入什么就读回什么。如果 FakeIo 忽略写入，每个保持位姿的测试都会空洞地通过（vacuously pass）。

### frozen_fake_io_ignores_writes

验证 frozen() 模式：limp 或被手握住的机器人不跟随命令。安全层的工作需要能针对这种情况进行测试。

### simulated_read_failure_clears_itself

验证 fail_next_read 是一次性的：一次失败后下一次必须成功，否则循环的重试路径不可测试。

## 与其他模块的关系

- 被 lib.rs 重新导出：RobotIo、Sensors、FakeIo 等是 crate 公共 API 的核心。

- 依赖 imu::ImuData：Sensors 内嵌 IMU 数据。

- 依赖 model::NUM_JOINTS：所有关节数组的维度。

- 被 bus 实现：bus::Bus 是 RobotIo 的真实硬件实现。

- 被 safety 消费：Safety 持有 Box<dyn RobotIo>，是唯一调用 write() 的地方。

- 被 obs 消费：Observation::build 接收 &Sensors 构建观测向量。

- 被测试广泛使用：FakeIo 是整个 crate 测试基础设施的基石。