duck-bench.rs 源码解读与架构梳理

Rust NPU 推理基准测试二进制 · 只读分析（SCOPE → ROUTE → EFFECT → BREAK → SHIP）

目　录

1. 执行摘要	2

2. 身份与范围（SCOPE）	3

3. 证据矩阵	3

4. 源码逐段解读	4

5. 控制流与测量架构（ROUTE）	9

6. 效果主张与责任闭合卡（EFFECT）	10

7. 边界与反例（BREAK）	12

8. 关键设计决策与踩坑点	13

9. 结论（按状态分级）	14

10. 未知项与最小验证动作	15

附录 A　资料来源	16

# 1. 执行摘要

核心判断：duck-bench 是一个板端 NPU 推理基准测试工具，回答三个按重要性排序的问题：

- 能跑吗？——NPU 运行时加载、模型平台匹配、驱动版本，这些失败在基准测试中暴露而非在守护进程中。

- 还能看到鸭子吗？——量化是检测器停止工作的地方，一个能跑但什么都检测不到的模型看起来和正常的一模一样。所以报告每帧检测数，而不只是毫秒。

- 代价是什么？——延迟百分位 + CPU 消耗 + SoC 温度。把检测放到 NPU 上的理由是不干扰 robotd 的 50Hz 控制循环，"NPU 做了"是一个需要验证而非假设的主张。

关键设计决策：

读取 JPEG 而非打开摄像头：mediad 拥有摄像头，一个需要停止守护进程的基准测试没人会跑第二次。

默认 2Hz 限速（paced）：全速跑把 Radxa Zero 3 烧到 95°C，CPU 降频到 408MHz——全速跑报告的数字是一块已经热到给不出这些数字的板的数字。

JPEG 预解码在计时循环外：JPEG 解码不是被测量的对象，放在计时循环内会把推理隐藏在解码后面。

节拍控制在工作之前而非之后：慢推理吃掉自己的时间片，与控制循环 tick 同形。

CPU 时间从 /proc/self/stat 测量而非采样：数字属于这个进程，不属于板上其他活动。

零检测时显式警告：提示先试 --threshold 0.2 再相信模型坏了。

与 duck-detect Cargo.toml 的关联：本文件正是 duck-detect/Cargo.toml 中 [[bin]] name = "duck-bench" 声明的二进制。它使用 duck_detect crate 的 decode、letterbox_rgb、rknn::Model。

# 2. 身份与范围（SCOPE）

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 对象 literal path | 附件 duck-bench.rs |
| 文件类型 | Rust 二进制入口（src/bin/duck-bench.rs） |
| 所属 crate | duck-detect（Cargo.toml 中 [[bin]] 显式声明） |
| 行数 / 已读范围 | 309 行，全文已完整读取（L1–L309） |
| 主要证据 | 文件本身；duck-detect/Cargo.toml；duck-control 分析（控制循环上下文） |
| 不可读 / 未提供 | duck_detect lib 源码、RKNN SDK、测试帧、mediad 源码 |

# 3. 证据矩阵

| # | 事实 | 定位 | 观察 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 | 回答三个问题：能跑吗/还能看到鸭子吗/代价是什么 | L7–L16 | 模块文档明示 | confirmed |
| F2 | 读取 JPEG 目录而非打开摄像头 | L18–L20 | mediad 拥有摄像头 | confirmed |
| F3 | CLI 参数：model, frames, warmup=5, passes=3, threshold=0.35, hz=2.0, verbose | L29–L65 | clap Parser | confirmed |
| F4 | 默认 2Hz 限速，全速跑烧板到 95°C/CPU 408MHz | L53–L60 | Radxa Zero 3 实测 | confirmed |
| F5 | --hz 0 取消限速，用于有散热的板找上限 | L57–L58 | 注释明示 | confirmed |
| F6 | CPU 时间从 /proc/self/stat 读取（utime+stime） | L67–L81 | 测量而非采样 | confirmed |
| F7 | sysconf(_SC_CLK_TCK) 通过 FFI 调用，不依赖 libc crate | L83–L93 | 为一个常量不引入依赖 | confirmed |
| F8 | SoC 温度从 /sys/class/thermal/thermal_zone*/type==soc-thermal 读取 | L95–L113 | 最多扫描 8 个 zone | confirmed |
| F9 | 百分位计算：round((len-1)*fraction) 作为索引 | L115–L121 | 最近秩法 | confirmed |
| F10 | JPEG 预解码在计时循环外 | L166–L174 | 一次性全部解码 | confirmed |
| F11 | 预热默认 5 次，使用第一帧 | L179–L190 | warmup.min(frames.len().max(1)) | confirmed |
| F12 | 节拍控制在工作之前（sleep to next） | L207–L215 | 与控制循环 tick 同形 | confirmed |
| F13 | 延迟测量仅覆盖 model.infer | L223–L226 | 不含 letterbox 和 decode | confirmed |
| F14 | 检测统计仅在 pass==0 时累加 | L228–L245 | 避免重复计数 | confirmed |
| F15 | NMS 阈值 0.5 硬编码 | L189, L225 | decode 第四个参数 | confirmed |
| F16 | 零检测时打印警告，建议 --threshold 0.2 | L301–L306 | 量化模型 scale 不同 | confirmed |
| F17 | 模型必须是正方形 RGB | L162–L164 | 否则 bail | confirmed |
| F18 | CPU 百分比：0.1 * cpu_ms_per_frame * hz | L273–L291 | 100% = 一核满载 | confirmed |

# 4. 源码逐段解读

## 4.1 模块文档（L1–L20）

模块文档定义了工具的三个核心问题，按重要性排序：

- 能跑吗？——NPU 运行时不加载、模型为其他平台构建、驱动比运行时旧，这些都在基准测试中失败而非在守护进程中。

- 还能看到鸭子吗？——量化是检测器停止工作的地方，一个能跑但什么都检测不到的模型看起来和正常的一模一样。

- 代价是什么？——延迟百分位和 CPU 消耗，因为把检测放到 NPU 上的理由是不干扰 robotd 的 50Hz 循环。

sudo duck-bench --model duck.rknn --frames /var/tmp/frames

为什么读 JPEG 而非摄像头：mediad 拥有摄像头，采集会话的帧已经是正确的输入，一个需要停止守护进程的基准测试没人会跑第二次。

## 4.2 CLI 参数（L29–L65）

表 1　CLI 参数

| 参数 | 类型 | 默认值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| --model | PathBuf | 必填 | 量化模型（scripts/to_rknn.py 产出） |
| --frames | PathBuf | 必填 | JPEG 目录 |
| --warmup | usize | 5 | 跳过多少次计时运行，避免首调用成本 |
| --passes | usize | 3 | 完整运行多少遍，小样本上获得稳定百分位 |
| --threshold | f32 | 0.35 | 检测阈值。针对量化模型调优：输出张量有自己的 scale |
| --hz | f64 | 2.0 | 推理速率。默认限速，--hz 0 取消限速 |
| --verbose | bool | false | 每帧打印一行，用于找行为不同的那一帧 |

--hz 参数的设计深意："Run flat out, this took a Radxa Zero 3 to 95 °C and the CPU throttled to 408 MHz — so the numbers a flat-out run reports are the numbers of a board that is already too hot to give them." 这是一个经过实测的设计决策：全速基准测试的数字是热降频后的数字。默认 2Hz 是检测器实际运行速率，--hz 0 留给有风扇/散热的板找上限。

## 4.3 CPU 时间测量（L67–L93）

cpu_seconds() 从 /proc/self/stat 读取 utime + stime，转换为秒。

comm 字段可能包含空格和括号，从最后一个 ) 之后开始计数字段。

utime/stime 是完整行第 14/15 字段，comm 之后是第 11/12 字段。

通过 libc_sysconf_clk_tck() 获取时钟滴答数，而非硬编码 100。

libc_sysconf_clk_tck()：通过 extern "C" FFI 直接调用 sysconf(2)（_SC_CLK_TCK 在 Linux 上是 2）。不为一个到处都是 100 的常量引入 libc 依赖——但仍然询问而非假设。如果 sysconf 返回 <= 0，回退到 100。

为什么测量而非采样：用 top 采样得到的是整个系统的 CPU 使用，而这里需要的是这个进程的 CPU 消耗。/proc/self/stat 给出精确的进程级 utime+stime。

## 4.4 SoC 温度（L95–L113）

soc_temperature() 扫描 thermal_zone0 到 thermal_zone7，找到 type 为 soc-thermal 的 zone，读取 temp（毫摄氏度），除以 1000。

为什么报告温度："Reported because it is a result: this detector is cheap at 2 Hz and cooks the board flat out, and a benchmark that measured only speed would have said the second half was free." 温度是结果的一部分——2Hz 时很便宜，全速跑会烧板。

## 4.5 百分位计算（L115–L121）

fn percentile(sorted: &[Duration], fraction: f64) -> Duration {
    if sorted.is_empty() { return Duration::ZERO; }
    let index = ((sorted.len() - 1) as f64 * fraction).round() as usize;
    sorted[index]
}

使用最近秩法（nearest rank）：index = round((n-1) * fraction)。空数组返回 ZERO。不做插值。对于基准测试足够——p50/p95/p99 的目的是看尾部延迟。

## 4.6 JPEG 扫描（L123–L138）

jpegs() 扫描目录，收集 .jpg/.jpeg 文件（大小写不敏感），排序后返回。排序保证多次运行帧顺序一致，结果可复现。无 JPEG 时 bail! 报错。

## 4.7 main() — 初始化（L140–L174）

- 初始化 tracing_subscriber（env-filter，默认 info）。

- 解析 CLI 参数。

- 扫描 JPEG 文件。

- Model::open 加载 RKNN 模型——触发 NPU 运行时 dlopen，失败在这里报错（回答问题 1：能跑吗？）。

- 打印运行时 API 版本、驱动版本、模型尺寸、输出数、帧数、passes 数。

- 校验模型必须是正方形 RGB（channels != 3 || width != height 则 bail）。

- 预解码所有 JPEG 到 RGB8——在计时循环外。

## 4.8 main() — 预热（L176–L190）

使用第一帧进行 warmup 次推理（默认 5 次，上限为帧数）。预热包含完整的 letterbox → infer → decode 流程，但不计时。warmup.min(frames.len().max(1)) 确保预热次数不超过帧数且至少为 1。目的：消除首次推理的冷启动成本。

## 4.9 main() — 测量循环（L192–L247）

核心测量循环，结构为 passes × frames 嵌套循环。

### 4.9.1 节拍控制（L198–L215）

如果 hz > 0，计算 period = 1/hz。

在每帧工作之前检查是否需要 sleep 到 next 时间点。

next += period 在 sleep 之后立即更新。

注释："Paced before the work, not after, so a slow inference eats into its own slot rather than pushing the whole run later — the same shape as a control loop's tick." 与 robotd 的 50Hz 控制循环同形。

### 4.9.2 单帧处理（L216–L226）

- letterbox_rgb：将图像缩放到模型输入尺寸，保持宽高比。

- started = Instant::now()：在 letterbox 之后、infer 之前开始计时。

- model.infer：NPU 推理。

- decode：后处理 + NMS（NMS 阈值 0.5 硬编码）。

- latencies.push(started.elapsed())：记录推理延迟。

注意：延迟测量仅覆盖 model.infer，不含 letterbox 预处理和 decode 后处理。这是刻意的选择——测量的是 NPU 推理本身的延迟。

### 4.9.3 检测统计（L228–L245）

仅在 pass == 0（第一遍）时累加检测数和含鸭帧数。

后续 passes 仅用于延迟百分位的统计稳定性。

verbose 模式下每帧打印文件名、最佳检测（分数+坐标）、延迟。

## 4.10 main() — 报告（L249–L306）

延迟报告：p50/p95/p99/max，单位 ms。

速率报告：限速模式打印 paced at X.X Hz；全速模式打印 throughput X.X fps flat out。

CPU 报告：ms per frame + % of one core at hz。计算：cpu_per_frame = 1000 * cpu_seconds / num_inferences；单核百分比 = 0.1 * cpu_per_frame * hz。

温度报告：如果找到 soc-thermal zone，打印运行结束时的温度。

检测报告：detections X in Y frames, Z frames with at least one。

零检测警告（L301–L306）："NOTHING DETECTED. Either these frames have no duck in them, or the threshold is wrong for a quantised model — try --threshold 0.2 before believing the model is broken." 量化模型的输出张量有自己的 scale，默认阈值 0.35 可能偏高。

# 5. 控制流与测量架构（ROUTE）

图 1　duck-bench 基准测试流程与测量维度

数据来源：duck-bench.rs 全文分析。

完整流程：

解析参数 → 加载 RKNN 模型（NPU dlopen）→ 扫描 JPEG → 预解码全部帧
    → 预热（warmup 次，不计时）
    → 测量循环（passes × frames）：
        节拍控制（sleep to next，默认 2Hz）
        → letterbox_rgb 预处理
        → 计时开始 → model.infer（NPU）→ 计时结束
        → decode 后处理 + NMS
        → 记录延迟 + 检测统计（仅 pass==0）
    → 报告：延迟百分位 / CPU ms/帧+%单核 / SoC 温度 / 检测统计

测量边界：

包含在计时中：仅 model.infer（NPU 推理）。

不包含在计时中：JPEG 解码（预解码）、letterbox 预处理、decode 后处理、节拍 sleep。

全局测量：CPU 时间（整个测量循环的 utime+stime）、墙钟时间、SoC 温度（运行结束时）。

# 6. 效果主张与责任闭合卡（EFFECT）

## 6.1 主张一："默认 2Hz 限速给出检测器实际运行条件下的数字"

| 格 | 内容 | 证据定位 |
| --- | --- | --- |
| 对象/范围 | duck-bench 默认运行模式下的延迟/CPU 数字 | L53–L60, L198–L215 |
| 触发者 | 用户运行 duck-bench（未指定 --hz） | 默认值 |
| 当前装配/选择/开关 | hz = 2.0，period = 500ms，每帧前 sleep to next | L59, L198–L215 |
| 实际执行者 | std::thread::sleep(next - now) | 标准库 |
| 成功副作用与观察点 | 推理以 2Hz 执行，板温度不会过热 | 需运行验证 |
| 失败是否返回且被检查 | 无失败路径（sleep 不会失败） | — |
| 不能覆盖的对象 | ① 检测器实际运行速率可能不是 2Hz；② 板有风扇时 2Hz 不是上限 | 外部条件 |
| status | confirmed（限速逻辑 confirmed；2Hz 是否等于实际速率依赖守护进程配置） | — |

## 6.2 主张二："CPU 数字属于这个进程，不属于板上其他活动"

| 格 | 内容 | 证据定位 |
| --- | --- | --- |
| 对象/范围 | duck-bench 报告的 CPU ms/帧和 %单核 | L67–L93, L249–L291 |
| 触发者 | 测量循环前后各调用一次 cpu_seconds() | L195, L250 |
| 当前装配/选择/开关 | 读取 /proc/self/stat 的 utime+stime，差减得到测量期间 CPU 秒 | L71–L81 |
| 实际执行者 | Linux 内核统计进程 CPU 时间 | 操作系统 |
| 成功副作用与观察点 | CPU 数字精确反映 duck-bench 进程的消耗 | 需运行验证 |
| 失败是否返回且被检查 | /proc/self/stat 读取失败时 anyhow::Result 传播 | L72 |
| 不能覆盖的对象 | ① 多线程时 CPU 时间是所有线程之和；② NPU 中断处理可能在内核线程中 | 实现限制 |
| status | confirmed（进程级测量 confirmed；NPU 驱动内核线程 CPU 是否计入需验证） | — |

## 6.3 主张三："延迟数字仅反映 NPU 推理，不含预处理/后处理"

| 格 | 内容 | 证据定位 |
| --- | --- | --- |
| 对象/范围 | latencies 向量中的每个测量值 | L216–L226 |
| 触发者 | 每帧推理 | 测量循环 |
| 当前装配/选择/开关 | started 在 letterbox 之后、infer 之前 | L223 |
| 实际执行者 | Instant::now() / elapsed() | 标准库 |
| 成功副作用与观察点 | 延迟数字精确反映 model.infer 的耗时 | 需运行验证 |
| 失败是否返回且被检查 | infer 失败时 ? 传播，不记录延迟 | L224 |
| 不能覆盖的对象 | ① letterbox 和 decode 耗时未被测量；② 端到端延迟可能显著大于仅 infer | 实现限制 |
| status | confirmed（计时边界 confirmed；端到端延迟需额外测量） | — |

## 6.4 主张四："零检测时先建议调阈值，不直接判定模型坏了"

| 格 | 内容 | 证据定位 |
| --- | --- | --- |
| 对象/范围 | detections == 0 时的用户提示 | L301–L306 |
| 触发者 | 第一遍运行中所有帧都没有检测到目标 | L228–L232, L301 |
| 当前装配/选择/开关 | 默认 threshold = 0.35，量化模型输出 scale 不同 | L50, L301–L306 |
| 实际执行者 | println! 警告消息 | 标准库 |
| 成功副作用与观察点 | 用户尝试 --threshold 0.2 后可能获得检测结果 | 需用户操作 |
| 不能覆盖的对象 | ① 帧中确实没有鸭子；② 阈值 0.2 仍不够低；③ 模型确实坏了 | 外部条件 |
| status | confirmed（提示逻辑 confirmed；是否解决问题依赖用户操作） | — |

# 7. 边界与反例（BREAK）

对"基准测试数字总是可信的"等全称主张，主动寻找反例：

- 延迟不含预处理/后处理：计时仅覆盖 model.infer，端到端延迟可能显著大于报告的推理延迟。

- CPU 百分比假设一核 = 100%：NPU 驱动的内核线程 CPU 可能不计入 /proc/self/stat。

- 百分位用最近秩法：小样本时 p99 可能等于 max（30 样本时 p99 索引 = round(29*0.99) = 29 = max）。

- 预热使用第一帧：如果第一帧与其他帧差异很大，预热不能代表典型推理。

- 检测统计仅在 pass==0：后续 passes 不统计检测数，热降频导致的检测质量下降不会被捕获。

- NMS 阈值 0.5 硬编码：decode 第四个参数不可配置，不同模型可能需要不同 NMS 阈值。

- 模型必须是正方形 RGB：灰度或长方形模型无法基准测试。

- JPEG 预解码全部加载到内存：帧目录很大时内存消耗可能很大。

- 节拍控制用 std::thread::sleep：sleep 精度受操作系统调度器影响，负载高的板上实际帧率可能低于设定。

- SoC 温度仅在运行结束时读取一次：不记录温度曲线，峰值可能被遗漏。

- soc-thermal zone 名称硬编码：不同板可能用不同名称（cpu-thermal、bigcore0），此时返回 None。

- sysconf FFI 假设 _SC_CLK_TCK = 2：Linux 特定，但 duck-bench 只在 Linux 板上运行，可接受。

- 零检测警告假设阈值问题：如果帧中确实没有鸭子，警告会误导用户。但量化模型阈值不匹配更常见。

- --hz 0 全速模式无温度保护：工具本身不会在过热时降速或停止，用户必须自行监控。

- verbose 仅在 pass==0 打印：后续 pass 中行为不同的帧不会被捕获。

# 8. 关键设计决策与踩坑点

## 8.1 为什么读 JPEG 而非摄像头

mediad 拥有摄像头。一个需要停止守护进程才能运行的基准测试没人会跑第二次。采集会话的帧已经是正确的输入——同样的摄像头、同样的分辨率、同样的光照条件。

## 8.2 为什么默认限速 2Hz

全速跑把 Radxa Zero 3 烧到 95°C，CPU 降频到 408MHz。全速跑报告的数字是一块已经热到给不出这些数字的板的数字——后半段的延迟是降频后的延迟，不代表正常运行条件。2Hz 是检测器实际运行的速率。

## 8.3 为什么节拍控制在工作之前

与控制循环 tick 同形：慢推理吃掉自己的时间片，不会累积延迟。如果在工作之后 sleep，一个慢推理会把整个运行推后，后续所有帧的间隔都被压缩。

## 8.4 为什么 JPEG 预解码在循环外

JPEG 解码不是被测量的对象。如果放在计时循环内，推理延迟会被隐藏在解码延迟后面——特别是如果解码比推理还慢，基准测试测的就是解码器而非 NPU。

## 8.5 为什么 CPU 从 /proc/self/stat 测量

用 top 采样得到的是系统级 CPU 使用，包含板上所有进程。/proc/self/stat 给出精确的进程级 utime+stime，数字属于 duck-bench 本身。

## 8.6 为什么零检测时建议调阈值

量化模型的输出张量有自己的 scale（量化参数），浮点模型的置信度 0.5 不等于量化模型的 0.5。默认阈值 0.35 是一个起点，用户需要针对量化模型调优。直接说"模型坏了"会误导用户。

# 9. 结论（按状态分级）

## 9.1 confirmed（源码直接支持）

C1：duck-bench 回答三个问题：能跑吗/还能看到鸭子吗/代价是什么。

C2：读取 JPEG 目录而非打开摄像头，因为 mediad 拥有摄像头。

C3：默认 2Hz 限速，全速跑烧 Radxa Zero 3 到 95°C/CPU 408MHz。

C4：--hz 0 取消限速，用于有散热的板找上限。

C5：CPU 时间从 /proc/self/stat 读取（utime+stime），进程级精确测量。

C6：sysconf(_SC_CLK_TCK) 通过 FFI 调用，不依赖 libc crate。

C7：SoC 温度从 soc-thermal zone 读取。

C8：JPEG 预解码在计时循环外。

C9：预热默认 5 次，使用第一帧，不计时。

C10：节拍控制在工作之前，与控制循环 tick 同形。

C11：延迟测量仅覆盖 model.infer，不含 letterbox 和 decode。

C12：检测统计仅在 pass==0 时累加。

C13：NMS 阈值 0.5 硬编码，检测阈值 0.35 可配置。

C14：零检测时打印警告，建议先试 --threshold 0.2。

C15：模型必须是正方形 RGB，否则 bail。

C16：百分位用最近秩法，不插值。

## 9.2 inferred（基于代码的合理推断）

I1：duck-bench 是 duck-detect crate 的 [[bin]]，与守护进程共享 rknn::Model、decode、letterbox_rgb。

I2：检测器在 duck-detect 守护进程中以 2Hz 运行（与默认 hz 一致）。

I3：letterbox_rgb 保持宽高比，用填充而非拉伸。

I4：decode 返回检测框列表，每个含 score 和 box_ 坐标。

I5：Model::open 会触发 NPU 运行时 dlopen，失败时返回错误。

I6：Radxa Zero 3 是目标板之一。

## 9.3 unknown（本快照无法闭合）

U1：duck_detect lib 源码（rknn::Model、decode、letterbox_rgb 的实现）。

U2：RKNN NPU 运行时的具体版本和 API。

U3：模型的网络结构和量化方式。

U4：mediad 的帧格式和采集流程。

U5：duck-detect 守护进程的实际运行速率。

U6：NPU 推理的端到端延迟（含预处理/后处理）。

U7：NPU 驱动的内核线程 CPU 消耗是否计入 /proc/self/stat。

U8：不同板的 thermal zone 名称兼容性。

U9：基准测试的典型数值范围（延迟/CPU/温度）。

U10：是否有对应的自动化测试或 CI 集成。

# 10. 未知项与最小验证动作

| 未知项 | 最小验证动作 | 预期通过信号 |
| --- | --- | --- |
| U1 duck_detect lib | 读取 duck-detect/src/lib.rs 和 rknn.rs | 找到 Model/decode/letterbox_rgb 定义 |
| U2 RKNN 运行时 | 板上 ldd duck-bench ¦ grep rknn；strings librknnrt.so ¦ grep version | 找到运行时版本 |
| U3 模型结构 | Netron 打开 duck.rknn 或 to_rknn.py --info | 看到网络层和量化参数 |
| U4 mediad 帧格式 | 读取 mediad 源码或 docs | 确认 JPEG 分辨率和编码参数 |
| U5 守护进程速率 | grep -rn 'hz¦fps¦interval' duck-detect/src/ | 确认守护进程推理速率 |
| U6 端到端延迟 | 把 started 移到 letterbox 之前重新测量 | 对比仅 infer vs 端到端 |
| U7 内核线程 CPU | pidstat -t -p $(pidof duck-bench) 1 | 查看是否有内核线程消耗 CPU |
| U8 thermal zone 兼容 | cat /sys/class/thermal/thermal_zone*/type | 确认 soc-thermal 存在 |
| U9 典型数值 | 在 Radxa Zero 3 上运行 duck-bench | 获得 p50/p95/CPU/温度基线 |
| U10 CI 集成 | grep -rn 'duck-bench' .github/ .gitlab-ci.yml | 找到 CI 配置 |
| 端到端测量 | 修改计时边界，对比仅 infer vs 含预处理+后处理 | 量化预处理/后处理占比 |
| 热曲线 | 在运行中周期性读取 soc_temperature | 获得温度随时间变化 |

# 附录 A　资料来源

- 原文件：duck-bench.rs（本地附件，309 行，全文已读）。

- 关联文件：duck-detect/Cargo.toml（[[bin]] 声明、依赖配置）。

- 跨 crate 上下文：duck-control 分析（robotd 50Hz 控制循环、NPU/ORT 运行时加载模式）。

- Linux 内核文档：/proc/self/stat 字段定义、sysconf(_SC_CLK_TCK)、/sys/class/thermal。

- 分析方法：doubao-coding-analyze-codebase Skill（SCOPE → ROUTE → EFFECT → BREAK → SHIP）。