# detect.rs 解读

## 概述

detect.rs 是 mediad（Microduck 机器人的媒体守护进程）中的目标检测集成模块，负责在摄像头帧流上寻找其他 Microduck 机器人。它集成了 duck-detect 库，在 GStreamer pipeline 的 tee 分支原始帧上运行推理。

核心设计意图体现在文件头注释的两段话中：

Looking for other ducks in the frames already on the tee. —— 在 tee 上已经流过的帧里寻找其他鸭子。

architecture.md §2 wants perception next to the sensor — deriving features rather than shipping pixels to robotd — and §5.3 wants a frame on demand. —— architecture.md §2 要求感知紧贴传感器——在本地提取特征而非把像素传给 robotd——§5.3 要求按需取帧。tee 的原始分支自 pipeline 写好以来就一直存在，本模块是第一个读取它的东西。

文件开头明确了两个关键架构决策：

- 一个独立线程，不是 tokio task（A thread, not a task）：推理每帧阻塞 60ms，而 tokio runtime 同时服务 WebRTC 信令。如果检测器占用它的 worker，会让会话建立出现无谓的卡顿。

- 以热节流为节拍（Paced, and the pace is a thermal number）：在 Radxa Zero 3 上全速跑检测器会到 95°C，CPU 降频到 408 MHz。两秒看一次（2 Hz）对”那边有没有鸭子”已经足够，代价约一个核的十分之一。

## 关键结构体与函数

### Sighting — 一次”目击”

#[derive(Debug, Clone, PartialEq)]
pub struct Sighting {
    pub width: u32,
    pub height: u32,
    pub found: Vec<Detection>,
    pub took_ms: f64,
}

一次检测的完整结果：画面尺寸（消费端据此缩放框坐标）、检测到的框列表、以及推理+解码耗时（毫秒，按单帧计，不取平均）。

注释说明： > The frame the boxes are in, so a consumer can scale them to whatever it is drawing on. > —— 框所在帧的尺寸，让消费端可以按自己的画布缩放。

Inference plus decode, in milliseconds — on the frame, not averaged. —— 推理加解码的总耗时，毫秒——按这一帧计，不取平均。

### Detector — 检测器句柄

#[derive(Clone)]
pub struct Detector {
    pub sightings: broadcast::Sender<Arc<Sighting>>,
    looks: Arc<AtomicU64>,
    seen: Arc<AtomicU64>,
}

对外暴露的句柄：一个 broadcast::Sender 用于发布目击流，两个原子计数器用于 robot.health 风格的报告。looks 是总看了多少次，seen 是其中有多少次找到了东西。

counters() 方法用 Ordering::Relaxed 加载——因为这只是统计信息，不参与同步决策。

### Backend 枚举 — NPU vs CPU 推理后端

enum Backend {
    Npu(duck_detect::rknn::Model),
    Cpu(duck_detect::onnx::Model),
}

按模型文件扩展名选择后端，而非配置开关：

Chosen by the model’s own extension rather than by a config switch: a .rknn only runs on the NPU and an .onnx only runs on the CPU, so asking somebody to say both is asking them to contradict themselves. —— 由模型自身的扩展名决定，而不是配置开关：.rknn 只能跑在 NPU 上，.onnx 只能跑在 CPU 上，让人同时指定两者等于让人自相矛盾。

Backend::open 根据扩展名分发到 rknn 或 onnx 模型加载，并记录 API 版本、驱动版本等信息。如果 .rknn 模型 NPU 不接受（驱动未就绪），会 fallback 到 CPU——此时日志写明这一点。

### spawn_first — 多模型容错启动

pub fn spawn_first(
    models: &[std::path::PathBuf],
    frames: Frames,
    hz: f64,
    threshold: f32,
    turn: Turn,
) -> Result<Detector>

按列表顺序尝试加载模型，第一个成功的就用。全部失败时给出带排查指引的错误：

For the NPU: sudo /usr/local/sbin/robot-setup-npu —— NPU 问题时的排查命令。

fallback 用 warn 而非静默吞掉，因为从 NPU 降到 CPU 是个值得在日志中看到的决策——60ms 和”别人的 CPU 上 60ms”是不同的事。

### spawn — 启动检测线程

这是本文件的核心。关键设计点：

#### 1. 专用 OS 线程，而非 tokio task

std::thread::Builder::new()
    .name("duck-detect".into())
    .spawn(move || { ... })

用命名 OS 线程而非 tokio::spawn，因为推理是 60ms 的阻塞工作，不能占 tokio runtime 的 worker。

#### 2. 截止时间节拍（deadline-based pacing）

// Paced from the deadline rather than by sleeping a period after the work, so a
// slow inference eats its own slot instead of drifting the whole loop later.
// —— 从截止时间开始节拍，而不是工作完成后再睡一个周期，
//    这样慢的推理吃掉自己的时间段，而不会让整个循环往后漂移。
let now = Instant::now();
if next > now {
    std::thread::sleep(next - now);
}
next += period;

这是经典的实时调度技巧：不是”做完→睡一会→再做”，而是维护一个 next 截止时间，每次循环从截止时间开始睡。如果某帧推理慢了，它吃掉的是自己的时间片，不会让后续帧的节拍漂移。

#### 3. 优雅停止条件

// The sender is the only thing keeping this thread alive: when the pipeline goes
// away, so does the receiver count — but a broadcast with no receivers is not an
// error, so the loop ends when the *sender* is dropped, which happens when the
// `Detector` does.
// —— 唯一让线程存活的是发送者：pipeline 消失时接收者计数也消失——
//    但没有接收者的 broadcast 不是错误，所以循环在发送者被 drop 时结束，
//    也就是 `Detector` 被 drop 时。
if sightings.receiver_count() == 0 && Arc::strong_count(&looks) == 1 {
    tracing::debug!("nothing holds the detector; stopping");
    return;
}

线程在没有任何人持有 Detector 且没有 broadcast 接收者时自动退出。

#### 4. 心跳日志：增量统计

const REPORT_LOOKS: u64 = 20;

每 20 次看一眼打一条 info 日志。关键设计：打的是增量而非累计。

A heartbeat answers “is it seeing a duck now”, and a cumulative seen cannot: one found twenty minutes ago and one found this second both read seen=1, for ever. —— 心跳回答的是”它现在有没有看到鸭子”，累计 seen 做不到：二十分钟前找到一个和这一秒找到一个，都永远显示 seen=1。

日志同时包含 starved（没有帧可看的次数），用于区分三种外部无法区分的状态：线程死了、tee 静默了、以及房间里真没鸭子。

#### 5. 帧获取与格式校验

let Some(frame) = frames.latest() else {
    starved += 1;
    continue;
};
if frame.format != crate::pipeline::CAPTURE_FORMAT {
    tracing::warn!(...);
    return;
}

frames.latest() 是 tee 上 leaky queue 的最新帧——非阻塞、last-value-wins。如果格式不对（tee 换了格式），检测器直接退出而非瞎猜。

#### 6. 直接 letterbox，不走全帧转换

// One pass from the tee's 4:2:2 straight into the model's square. Converting the
// whole 720×1280 frame and shrinking it afterwards cost 345 ms of a 407 ms look.
// —— 从 tee 的 4:2:2 直接一次送入模型的正方形。
//    先转整帧 720×1280 再缩小，在 407ms 的一看中要花 345ms。
let fit = letterbox_from_uyvy(&frame.data, ...);

这是一个重要的性能踩坑点：直接从 UYVY 4:2:2 格式做 letterbox 缩放到模型输入尺寸，避免了全帧色彩空间转换的巨大开销。

#### 7. 推理失败去重

// Once per distinct message: a failure that repeats at 2 Hz would be 7000
// identical lines an hour, which is how a journal stops being read.
// —— 每种不同的错误消息只报一次：2 Hz 重复失败一小时就是 7000 行相同内容，
//    日志就是这样变得没人看的。

用 last_error 缓存上次错误文本，相同错误不重复打日志。

#### 8. 检测结果以”直立”坐标发布

// Upright, because that is the space the boxes are in — a consumer scaling them
// against the *camera's* dimensions would have them sideways.
// —— 用直立坐标，因为框就在这个空间里——消费端按摄像头原始坐标缩放会是侧的。
let (upright_w, upright_h) = turn.upright(frame.width as usize, frame.height as usize);

因为 pipeline 不做 videoflip（会破坏硬件编码器的零拷贝路径），旋转是消费端的事。检测框按旋转后的”直立”尺寸报告，浏览器据此在 CSS 旋转后的视频元素上正确叠加。

### video_notification — 视频流通知

pub fn video_notification(width: u32, height: u32, rotate_degrees: u32) -> String

向 peer 告知视频尺寸和安装旋转角度的 JSON-RPC notification。核心点：

The rotation is the point of this. Nothing rotates pixels any more, so the stream a browser receives is the picture the camera took — sideways, on a robot whose camera is mounted a quarter turn off. —— 旋转是重点。不再有任何东西旋转像素，浏览器收到的流就是摄像头拍的原始画面——侧着的，因为机器人摄像头安装偏了四分之一圈。

浏览器无法仅凭宽高比推断旋转角度（180° 安装和直立安装宽高比一样），必须显式告知。

### notification — 单次目击的 JSON-RPC 通知

pub fn notification(sighting: &Sighting) -> String

把手写的 JSON 拼成一行：{"jsonrpc":"2.0","method":"media.detections","params":{...}}。

Hand-built rather than through serde: it is five numbers per box at 2 Hz, the shape is fixed, and this crate has no serde dependency to add for it. —— 手写而非用 serde：每个框五个数字，2 Hz，形状固定，没必要为此加 serde 依赖。

无 id——notification 模式，页面把无 id 的行当作流式数据处理（和 robot.state 一样）。

## 重要常量

| 常量 | 值 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| REPORT_LOOKS | 20 | 每看 20 次打一条心跳日志。2 Hz 下即每 10 秒一条 |
| broadcast channel 容量 | 8 | sightings 的 broadcast 通道容量 |
| hz 下限 | 0.1 | period = 1.0 / hz.max(0.1)，防止 hz=0 导致除零 |

## 测试要点

### a_sighting_serialises_as_a_notification

验证 notification() 产出合法 JSON-RPC notification： - jsonrpc 字段为 "2.0" - method 为 "media.detections" - 没有 id 字段（notification 模式） - 框坐标和 score 数值正确

### an_empty_sighting_is_still_sent

A detector that goes quiet when it sees nothing leaves the last duck drawn on screen for ever, which looks exactly like a duck that is still there. —— 检测器看不到东西就静默，会让最后一只鸭子永远画在屏幕上，看起来就像鸭子还在。

验证空检测结果仍然发出消息（boxes 为空数组），让页面能清除叠加框。

## 与其他模块的关系

pipeline.rs (Frames)  ──tee 原始帧──▶  detect.rs
                                         │
                                         ▼ broadcast
                                    session.rs / web.rs
                                    (JSON-RPC 推送)

duck_detect 外部 crate
  ├── rknn::Model  (NPU 推理)
  └── onnx::Model  (CPU 推理)

- 上游：crate::pipeline::Frames 提供 tee 上的最新帧（latest() 方法，leaky queue，last-value-wins）。CAPTURE_FORMAT 定义了期望的像素格式。

- 下游：Detector.sightings broadcast 通道被 Web 控制台消费，经 notification() 序列化为 JSON-RPC 推送给浏览器。

- 外部依赖：duck_detect crate 提供 Detection、Turn、decode、letterbox_from_uyvy 以及 rknn/onnx 两种模型后端。

- exposure.rs：同属于 Linux-only 模块，同样从 tee 读帧（自动曝光）。REPORT_LOOKS 的设计理由与 exposure 的 REPORT_TICKS 一脉相承。