# pipeline.rs 解读

对应文件：mediad crate 中的 src/pipeline.rs（1430 行，是全 crate 最大的单文件）。 运行平台：Rockchip RK3568 机器人（Radxa Zero 3 一类板子），IMX219 摄像头经 rkisp ISP 采集，VPU 上 mpph264enc 硬件编码，WebRTC 推流到浏览器控制台。 本文按”角色 → 设计意图 → 逐件拆解 → 踩坑点 → 测试 → 模块关系”组织，代码注释一律采用”英文原文 —— 中文翻译”并列格式。

## 1. 概述：这个文件在 crate 里是什么

pipeline.rs 是 mediad（Microduck 机器人的媒体守护进程）里唯一跟硬件、GStreamer、V4L2、VPU 直接打交道的模块，也是唯一不跨平台的模块。lib.rs 用 #[cfg(target_os = "linux")] 把它和 exposure.rs、detect.rs 一起 gate 住：

/// The GStreamer pipeline and the datachannel. Linux only — see the crate manifest for why the
/// gate is by target rather than by feature.
// GStreamer 管线和数据通道。仅 Linux —— 见 crate manifest 说明为什么按 target 而不是按 feature gate。
#[cfg(target_os = "linux")]
pub mod pipeline;

文件头注释把它的定位说得很清楚：

Linux only, the way padd’s evdev tap is: the daemon runs on the robot, and everything else in this crate — route, session, upstream — is portable and stays testable on a laptop.

—— 跟 padd 的 evdev 抓键一样只跑在 Linux 上：守护进程跑在机器人上，而本 crate 的其余部分（route、session、upstream）都是可移植的，能在笔记本上跑测试。在这里（而不是用 feature gate）做平台隔离，是为了让 cargo test 在两边都诚实。

核心设计意图：在传感器旁边就地完成”采集 → 切流 → 硬件编码 → WebRTC 推流”，同时零拷贝地把原始帧旁路给感知（目标检测）和软件自动曝光用。整个文件的注释密度极高，几乎每一个”为什么这么写”都是一次真机踩坑后的结论。

### 管线形状（文件头 ASCII 图的翻译）

┌─ queue ─ webrtcsink ─ setup → mpph264enc
 videotestsrc | camera ─ UYVY ─ videoflip ─ tee ┤          │
                                                └─ queue ─ │  run-signalling-server=true
                                       (leaky)     │
                                          │        └─ consumer-added → "control" channel
                                      appsink
                                     latest frame

即：源 → capsfilter 锁死格式/分辨率/帧率 → （可选 videoflip）→ tee 分叉：

- 视频分支：queue → webrtcsink（webrtcsink 自己挑编码器，本工程打了补丁让它认识 mpph264enc）；

- 原始帧分支：leaky queue（1 帧深）→ appsink，喂给 Frames 这个 last-value-wins 快照。

## 2. 顶层设计决策（踩坑点的总纲）

文件头的 doc 注释连续讲了六条”为什么”，每一条都是真机上量出来的结论，是全文最重要的部分。

### 2.1 tee 放在原始 NV12/UYVY 上、编码器之前

The tee is on raw NV12, before the encoder, and that placement is the point of it. … Both need pixels, and taking them off the encoded branch would mean decoding what we just encoded.

—— tee 放在编码器之前的原始流上，这个位置就是全部意义所在。感知模块和 get_frame 按需取帧接口都要像素；如果从已编码分支取，就得把刚编码出来的 H.264 再解码一遍。

对应 architecture.md §2（感知要贴着传感器做特征推导，而不是把像素搬给 robotd）和 §5.3（服务端程序只要一两秒一帧加状态 blob）。

### 2.2 为什么是 UYVY 而不是 NV12：纯测量结论

NV12 because that is what the rkisp capture path emits … Nothing converts and nothing rotates.

—— 原注释说 NV12 是 rkisp 出的格式。但正文实测后把 caps 锁成了 UYVY（见 CAPTURE_FORMAT 与 start 里的实测表）：要 NV12 会选到双层非连续的 NM12，v4l2src 在这个驱动上打不满帧率；单层 UYVY 才能跑满 29.3 fps。而且 mpph264enc 的 sink pad 列了 UYVY，它把 4:2:2→4:2:0 交给 SoC 2D 引擎（RGA）做，CPU 零开销。

实测表（720p，300 帧）：

| caps | 2 buffers | 4+ buffers |
| --- | --- | --- |
| NV12（选中双层 NM12） | 19.5 fps | 19.6 fps |
| UYVY（单层） | 19.7 fps | 29.3 fps |

### 2.3 绝不在管线里旋转（videoflip 事故）

这是全文被反复引用的最大坑：

This defaulted to a quarter turn for one afternoon and cost 145% of a core. … Measured on the robot: 97 °C, the CPU throttled from 1.8 GHz to 408 MHz, 1565 frames lost by v4l2src in one session, and 8 fps out of a 30 fps camera.

—— 有一个下午默认加了 90° 旋转，结果烧掉一个核 145% 的算力。mpph264enc 本来把 UYVY→NV12 交给 RGA 零成本做完；videoflip 输出的 buffer RGA 拒绝（10000 is unsupport format / RGA_BLIT fail: Bad address），MPP 被迫每帧软件转格式。实测：97 °C、CPU 从 1.8 GHz 降到 408 MHz、30 fps 摄像头只出 8 fps、一个会话丢 1565 帧。

结论：旋转是消费者的事，而且对两个消费者都免费——浏览器端用 CSS transform 在 GPU 上转；感知端把旋转折进它本来就要做的重采样。管线里只剩一个显式开关 --flip-in-pipeline（Rotation 非 None），把代价写下来后让它成为”选择”而不是”默认”。

### 2.4 每分支独立 queue，原始分支 leaky

A tee without queues runs its branches on one thread, so a slow consumer stalls the others … The raw branch drops old frames rather than applying backpressure, which is the semantics …: the latest snapshot, non-blocking, last-value-wins.

—— 没有 queue 的 tee 把所有分支跑在一个线程上，慢消费者会卡死别的分支；这里慢了就会让感知拖慢视频轨。原始分支丢弃旧帧而不是反向压流，语义就是”最新快照、非阻塞、last-value-wins”。读者卡住，丢的是帧，永远不是编码器。

### 2.5 webrtcsink 自己进程内跑信令服务器

webrtcsink runs the signalling server in this process (run-signalling-server, with signalling-server-host and -port), so the separate gst-webrtc-signalling-server binary never has to be built or shipped — what we ship from that upstream is a .so.

—— 信令服务器跑在本进程里，不必单独构建/分发 gst-webrtc-signalling-server 二进制；上游只以 .so 形式随插件发布。

### 2.6 把编码器交给 webrtcsink，而不是自己编完再喂

管线曾经是 mpph264enc ! h264parse ! webrtcsink，能工作但悄悄丢掉两样东西：

with pre-encoded input webrtcsink cannot reach the encoder, so its congestion control cannot adapt the bitrate to the link, and a peer’s PLI cannot produce a keyframe, leaving a viewer that lost one broken until the next periodic GOP.

—— 喂预编码流时 webrtcsink 够不到编码器：拥塞控制没法按链路自适应码率；对端 PLI（丢包后请求关键帧）也无法触发关键帧，丢过一帧的观看者要等到下一个周期 GOP 才能恢复。

代价是：对 webrtcsink 不认识的编码器，它会在前面塞软件 videoconvert ! videoscale。它不认识 mpph264enc，所以随插件发布时打了补丁给它加上这条 arm（见 patches/ in pollen-robotics/microduck-gst-plugins）。补丁和这套架构是绑定的——没补丁的话这样反而比预编码更慢。

### 2.7 信号处理函数里绝不能 panic（非展开 abort）

这是贯穿全文件的一条铁律，文件头专门有一节 “What is not verified”：

Nothing in a signal handler here may panic. These closures are invoked from C, so a panic does not unwind — it aborts the process, and the journal shows thread caused non-unwinding panic … The first board run died exactly that way, from tokio::spawn on a GStreamer thread that has no runtime.

—— 信号处理闭包是从 C 调进来的，panic 不会 unwinding 而是直接 abort 整个进程，journal 里只看得到 g_closure_invoke 的 backtrace，看不出真正原因。第一次上板就是这么死的：在没有 tokio runtime 的 GStreamer 线程里 tokio::spawn。

由此推出两条工程纪律：

- 在有 runtime 的地方抓 Handle，闭包里显式 runtime.spawn；

- 每个信号名在 connect / emit_by_name / set_property 之前都先 SignalId::lookup / has_property 查一遍——这些调用对不存在的名字是直接 panic。

残留风险只剩”签名存在但 arity 变了”，那种会以”警告指出参数个数”的形式出现，而不是 abort。

## 3. 关键类型与函数逐一拆解

### 3.1 enum Rotation（L108–156）

#[derive(Debug, Clone, Copy, PartialEq, Eq)]
pub enum Rotation {
    None,      // Leave the frame as the sensor delivered it. —— 传感器怎么给就怎么留
    Cw90,      /// A quarter turn clockwise: what this robot's mount needs. —— 顺时针 90°，本机器人安装角度
    Cw180,
    Cw270,     /// A quarter turn anticlockwise, for a head assembled the other way round. —— 逆时针 90°，反向装的头
}

- from_degrees(u32)：只接受 0/90/180/270，其余报错。报错信息特意写全 "rotation must be 0, 90, 180 or 270 degrees clockwise, not {other}"，让打错字的人一眼看懂。

- video_direction(self)：映射到 videoflip 的 video-direction。注意 GStreamer 的命名是 90r=顺时针、90l=逆时针（不是我们自己的命名）。None 返回 None——根本不构造 videoflip 元素，这趟零成本。

- output(width, height)：旋转后的帧尺寸。90/270 交换宽高。这是个 load-bearing 函数：Frame 带着 buffer 实际尺寸，一旦猜错，消费者会把 720x1280 的图当 1280x720 读，“不是失败，而是斜着花屏”，还会被怪到摄像头头上。

### 3.2 struct Settings（L164–182）

pub struct Settings {
    pub host: String,              // 信令绑定地址（全接口）
    pub port: u32,                 // 信令端口，注意不是 web 端口（web 归 crate::web）
    pub bitrate: u32,              // 起始码率 bps；拥塞控制会动它；disabled 时它就是定死速率
    pub congestion_control: robotd_params::CongestionControl,
    pub width: u32, pub height: u32, pub fps: u32,
    pub rotation: Rotation,
}

注释解释了为什么用一个 struct 而不是八个位置参数：

One value rather than six positional arguments. start had reached eight of them, and two of those are a width and a height of the same type: a call site that swapped them would compile and produce a portrait stream.

—— 用一个结构体而不是六个位置参数。start 曾经到了八个参数，其中 width/height 同类型，调用点写反了也能编译通过，然后出一路竖屏流。命名字段让这种错误”无法表达”，第七个设置项也不用再改签名。

### 3.3 enum Source / struct Camera（L185–208）

pub enum Source {
    Test,   // 无摄像头也能跑，整个会话（信令/协商/datachannel/控制 API）都能被驱动起来
    Camera(Camera),
}

pub struct Camera {
    pub device: String,
    pub exposure: u32,          // 单位是 sensor lines，约 19µs/行
    pub analogue_gain: u32,     // 256 = 1x，最高 2816 = 11x
}

Camera 的注释是又一条踩坑史：

These are a starting exposure, not a policy. A capture with the driver’s boot defaults comes out black … Rockchip’s 3A engine converges once at stream start and then stops — and does not manage even that if it missed the stream-start event.

—— 这只是起步曝光，不是策略。用驱动 boot 默认值拍出来是黑的，所以第一帧前必须有人写 sensor。之后由 crate::exposure 接管测光——因为 Rockchip 3A 引擎只在流启动时收敛一次就停了，错过 stream-start 事件连那一次都没有。

### 3.4 struct Frame / struct Frames（L211–245）

#[derive(Debug, Clone)]
pub struct Frame {
    pub width: u32,
    pub height: u32,
    pub format: &'static str,   // 带 CAPTRUE_FORMAT 而不是假定，换格式时读字节的人不会静默误解
    pub data: Vec<u8>,
}

#[derive(Clone, Default)]
pub struct Frames(Arc<Mutex<Option<Frame>>>);

Frames 是 last-value-wins 快照：appsink 回调每次直接替换而不是排队。

- inspect(&self, read)：不动拷贝地在锁内读一个数。为什么需要它？自动曝光循环只要一个 luma 均值，“把 1.8 MB 的帧每秒拷两遍去平均其中 11k 字节，是一次没人需要的 memcpy”。

- latest(&self)：克隆整帧返回，给检测等要拿整像素的消费者用。

### 3.5 struct Channel（L248–253）

pub struct Channel {
    pub inbound: mpsc::Receiver<String>,   // 对端发来的行
    pub outbound: mpsc::Sender<String>,  // 要发给对端的行
}

一个 peer 一路 control datachannel，两端就是这两个 mpsc。pipeline::start 返回 (Pipeline, mpsc::Receiver<Channel>, Frames)——管线归调用方持有，drop 它就停会话，shutdown 语义自然成立。

### 3.6 start()：主装配函数（L259–576）

按顺序做的事：

- 算输出尺寸 rotation.output(width, height)；

- set_gstreamer_log_threshold()（在 gst::init 之前塞 GST_DEBUG 环境变量）；

- gst::init()；

- bridge_gstreamer_log()（必须在 init 之后，见 3.9）；

- 抓 tokio runtime handle——这是硬性要求：

let runtime = tokio::runtime::Handle::try_current().context(
    "pipeline::start must be called from inside a tokio runtime: the datachannel writer is \
     spawned onto it from a GStreamer signal thread, which has no runtime of its own",
)?;

—— start 必须在 tokio runtime 里调用：datachannel 写任务是从 GStreamer 信号线程 spawn 上去的，而那些线程自己没有 runtime。

- 建源：Source::Test 用 videotestsrc 并显式 is-live=true（模拟摄像头的 live 时钟行为，否则测试源会往前跑赢时钟）；Source::Camera 走 camera_source；

- capsfilter 锁死 caps：video/x-raw, format=UYVY, width, height, framerate=fps/1。注释强调是 pinned 而非协商——tee 的两个分支都依赖这个答案，裸消费者猜错格式的代价是”源一变就错”；

- 可选 videoflip：只有 rotation.video_direction() 返回 Some 才建，且报错信息直接告诉运维 sudo /usr/local/sbin/robot-setup-gstreamer；

- 建 tee、video_queue、webrtcsink，配信令服务器、meta、video-caps、start-bitrate、拥塞控制、encoder-setup 钩子、consumer 信号；

- 建原始分支：queue(max-size-buffers=1, leaky=downstream) + appsink(sync=false, max-buffers=1, drop=true)；

- 全部 add_many 上管线，link_many 串起源→capsfilter→[flip]→tee，再分别 link 两条分支；

- tee 的 src pad 是 request pad，所以两个分支用 link_tee_branch 单独请求 src_%u；

- meter_capture_rate 挂在 capsfilter 的 src pad（tee 之前）；

- watch_bus 起总线监听线程；

- set_state(Playing) 启动。

### 3.7 webrtcsink 的关键属性配置（L392–463）

sink.set_property("run-signalling-server", true);
sink.set_property("signalling-server-host", host);
sink.set_property("signalling-server-port", port);

meta 属性（机器人身份）——先 has_property 再 set：

if sink.has_property("meta") { ... } else { tracing::warn!(...) }

set_property panics on a name the element does not have, and a panic here is a daemon that will not start — costing the video and the control channel to gain a producer’s name.

—— 对元素没有的属性名 set_property 会 panic，这里 panic 就是守护进程起不来：为了一个生产者名字把视频和控制通道都搭进去。这是本函数最新碰的东西，最容易拼错，宁可匿名也不能起不来。

video-caps 只 offer H.264：

sink.set_property("video-caps", gst::Caps::builder("video/x-h264").build());

Left alone webrtcsink proposes everything it can encode: … but vp9enc and av1enc in software. A browser preferring AV1 would have this robot software-encoding AV1 on four Cortex-A55s, which is not a degraded stream but a dead control loop.

—— 不加限制时 webrtcsink 会把能编的全 offer 出去，其中 vp9/av1 是纯软件的。浏览器偏好 AV1 的话，这台机器人就在四个 Cortex-A55 上软编 AV1——那不是”降质”，而是控制回路死掉。

故意不在 caps 里写 profile 字段：

webrtcsink reads one off these caps and does H264_PROFILES_COMPAT.iter().position(..).expect("Unsupported H264 profile") — a panic, in a plugin, for a value it does not know. Omitting the field skips that path, and the profile is set on the encoder itself in wire_encoder_setup where it belongs.

—— 在 caps 里写 profile 会触发 webrtcsink 插件内部 .expect(...) 直接 panic。省略这个字段就绕过那条路径，profile 在 wire_encoder_setup 里在编码器本体上设，那才是它该在的地方。

另一条历史：这个限制曾一度没生效，因为 mpph264enc 的 pad 模板漏了 constrained-baseline（webrtcsink 发现流程硬要这个 profile）；插件 release 从 v3 起打了补丁。老插件的机器人走到这里现在会响亮失败（一个 producer 都没有）而不是悄悄发 VP8。

### 3.8 原始帧分支与 wire_frames（L465–624）

let raw_queue = gst::ElementFactory::make("queue")
    .property("max-size-buffers", 1u32)
    .property("max-size-bytes", 0u32)
    .property("max-size-time", 0u64)
    .property_from_str("leaky", "downstream")
    .build()?;

appsink：

let appsink = gst_app::AppSink::builder()
    .caps(&out_caps)
    .sync(false)      // 快照不等时钟：消费者不渲染，pacing 只加延迟
    .max_buffers(1)
    .drop(true)
    .build();

wire_frames 的 new_sample 回调：

let Ok(map) = buffer.map_readable() else {
    // A buffer that will not map is not worth failing the pipeline over ...
    // 映射不了的 buffer 不值得搞垮管线 —— 下一帧也就一帧之遥，这条分支设计上就是咨询性的。
    tracing::debug!("a raw frame would not map");
    return Ok(gst::FlowSuccess::Ok);
};
...
*frames.0.lock().expect("frame lock") = Some(frame);  // Replaced, not queued: last-value-wins is the contract.

注释还解释了为什么 UYVY 好：单层平面，map 不需要像 NM12 那样把两个非连续平面拷成一块；to_vec 仍是这条分支上唯一一次拷贝。

### 3.9 日志桥接：set_gstreamer_log_threshold + bridge_gstreamer_log（L626–693）

为什么拆成两个函数，且一个在 gst::init 前、一个在后？

- 阈值必须在 init 前进环境变量，因为 init 时就读 GST_DEBUG；

- 日志函数替换必须在 init 后。早先在 init 前换，结果 WARNING/ERROR 到了，但 INFO 及以下永远不到——GST_DEBUG=v4l2bufferpool:4 啥也打不出来，两个本应由 GST_INFO 回答的采集问题只能靠帧率反推，两次都推错了。

What is lost by moving it is a handful of registry-scan lines from before init, which said nothing anyone wanted.

—— 移到 init 后损失的只是 init 前几行插件注册表扫描，没人关心。

总线不够用，还得桥日志，因为：

webrtcsink drops a codec whose discovery pipeline fails with a gst::warning! and nothing else — … and that goes to GStreamer’s debug log, not the bus.

—— webrtcsink 丢弃发现失败的 codec 时只打 gst::warning!，那去的是 GStreamer debug log 而不是总线。所以一台 offer 了 VP8 而不是 H.264 的机器人全程沉默，其实它一直在跟一个没人读的日志说话。

### 3.10 总线监听 watch_bus（L699–744）

A dedicated thread rather than bus.add_watch, which needs a GLib main loop this daemon does not run, and rather than a tokio task, because timed_pop blocks.

—— 用专门线程而不是 bus.add_watch（那需要本守护进程根本没跑的 GLib main loop），也不是 tokio task（timed_pop 会阻塞）。

循环 bus.timed_pop(None) 阻塞等消息；只把 Error / Warning 转发到 tracing（带 src、error、debug detail——detail 通常才是真正命名原因的部分：caps 不匹配、设备打不开）；其余状态变更/stream-status 一律静默（要用时 GST_DEBUG 开）。

为什么必须看总线：

This was learned the hard way. … Neither reaches tracing, so the journal showed a session starting, a session ending, and no reason for either. Two rounds of guessing went into diagnosing something GStreamer was already saying out loud.

—— 学费是这么交的：journal 里只看得到”会话开始、会话结束”，没有任何原因；猜了两轮，其实 GStreamer 早就大声说出来了。

### 3.11 摄像头源：camera_source / pin_sensor_mode / find_sensor（L752–1024）

为什么用 v4l2src 而不是手写 V4L2 循环：曾经认为驱动会丢第三帧、裸字节要 rawvideoparse blocksize=... 且 stride padding 一出现就静默出错。但这两条都属于”子进程”形态：v4l2src 会挂 GstVideoMeta 描述真实布局，丢帧也有小修法（见 raise_capture_buffers）。

曝光/增益走 extra-controls 而不是 v4l2-ctl：

let controls = gst::Structure::builder("c")
    .field("exposure", camera.exposure as i32)
    .field("analogue_gain", camera.analogue_gain as i32)
    .build();

Exposure and gain go through extra-controls rather than a v4l2-ctl call, so they are applied by whoever opens the device — including after a re-open we did not initiate.

—— 谁打开设备谁就会把这两个控制量带上，包括不是我们发起的重开。

pin_sensor_mode：把 IMX219 从 boot 模式切出来（boot 模式锁 21 fps）。sensor 启动在 3280x2464，rkisp 缩放能给 720p 但是按全分辨率帧率；1920x1080 才是 30 fps 模式。它在启动时 shell out 一次 media-ctl：

let format = format!("\"{entity}\":0[fmt:SRGGB10_1X10/1920x1080]");

失败不致命（采集仍工作，只是慢），但要大声警告——“丢三分之一帧从远端看像网络问题”。

find_sensor 的错误信息设计是另一个范本：

Every way this fails says which one it was. An earlier version returned Option and reported “no imx219 entity” for all of them, which sent the first real run chasing the overlay when the actual cause was media-ctl being denied /dev/media0.

—— 三种失败要三种修法，但从外面看长得一样：没有 /dev/media*（overlay 没开，要 reboot）；有节点但读不了拓扑（权限：进程不在 video 组，systemctl 起而不是 sudo -u）；读了几个都没有 imx219（overlay 名字写错）。早期版本全都报同一句话，第一次真机排错排错了方向。

### 3.12 常量 CAPTURE_FORMAT / CAPTURE_BUFFERS（L791–806）

/// What the tee carries, and what both branches therefore see.
///  —— tee 携带的格式，两个分支都看它。
pub const CAPTURE_FORMAT: &str = "UYVY";

/// How many capture buffers to ask for. Three is the cliff; four leaves one spare.
///  —— 要几个采集 buffer。3 是悬崖，4 留一个余量。
const CAPTURE_BUFFERS: u32 = 4;

实测表（v4l2-ctl --stream-mmap=N，720p NV12，300 帧）：

| buffers | 2 | 3 | 4 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| seconds | 15.2 | 10.3 | 10.3 | 10.3 |

19.7 fps vs 传感器 29.2 fps，而 v4l2src 默认落到 2 个 buffer。

### 3.13 raise_capture_buffers：全文件最深的一个 hack（L808–915）

这是全文技术含量最高的一段，用 pad probe 在 Allocation 查询上改写池深度。注释贴了 gst_v4l2_object_decide_allocation 的 C 源码逻辑：

can_share_own_pool = (has_video_meta || !obj->need_video_meta);
...
if (pushing_from_our_pool) {
    own_min = min + obj->min_buffers + 2;
    if (!update) own_min += 2;   /* update == 查询带了 pool */
} else {
    own_min = MAX(obj->min_buffers + 1, GST_V4L2_MIN_BUFFERS(obj));
}

rkisp 既不实现 V4L2_CID_MIN_BUFFERS_FOR_CAPTURE（obj->min_buffers=0），也不提供连续 NV12（只有双层 NM12，需要 GstVideoMeta 才能描述）。实测：

| 链 | own_min | fps |
| --- | --- | --- |
| UYVY ! queue ! fakesink | 0+0+2+2 | 29.3 |
| UYVY ! videoconvert ! fakesink | 0+0+2 | 19.7 |
| UYVY ! mpph264enc | 0+0+2 | 19.7 |
| NV12 ! fakesink | else 分支 MAX(1,2) | 19.7 |

要凑够 4 必须同时满足两件事：

- 带上 GstVideoMeta，否则 can_share_own_pool=false，走 else 分支无视查询里的一切（还会每帧拷进通用池）；

- 第一个池的 min 不能是 0，因为任何下游元素提议 pool 都会置 update 标志、丢掉那个 +2。GstVideoEncoder::propose_allocation 正好提一个 min=0 的 pool——所以只要下游挂着 mpph264enc 就够触发。

最阴的一点：proposal 实现是覆写池 0 而不是追加，所以”去程写的 min”会被编码器回程的 0 盖掉。pad probe 双向都触发，于是每次看到查询都重写一次池 0，最后一句话必须是我们的：

That is the bug that made three earlier versions of this function look like they were being ignored.

—— 就是这个 bug 让这个函数前三个版本看起来”根本没生效”。

probe 里还只对前 4 次 pass 打 info 日志：因为”我们的改写被覆盖了”和”我们的改写站住了但被无视了”是两种不同 bug，帧率看不出区别，必须看 pool 前后对比。

### 3.14 set_congestion_control（L1026–1059）

Set rather than inherited. gcc is the element’s own default, so naming it changes nothing today — which is the point: what a plugin we ship from a pinned release defaults to is not a decision this robot should discover it inherited on the day upstream changes it.

—— 显式设置而不是继承默认。gcc 恰好是元素自己的默认，所以今天写了等于没写——但意义在于：从固定 release 插件里继承来的默认值，不该有一天上游改了它、本机器人才”发现”自己被改了。

而且因为这是函数里唯一一个来自配置文件而非字面量的值，要防御性设置：

set_property_from_str panics both on a property the element lacks and on a nickname its enum does not know … So the property is looked up and the nickname resolved through the enum’s own class; either failing leaves the element on its default and says so.

—— 先 find_property，再用 EnumClass::to_value_by_nick 解析昵称；任一失败都让元素留在自己默认并打警告，远比”机器人起不来”强。

### 3.15 wire_encoder_setup（L1061–1133）

webrtcsink 每建一个编码器就发一次 encoder-setup（每个消费者一次，再加一次发现探测）。这是 webrtcsink 接管编码器后唯一能配编码器的地方。两个设置都是量出来的、且失败时都不像编码器设置问题：

- profile=baseline：产出 h264parse 报告的 constrained-baseline（profile-level-id 42e01f），是 WebRTC 互通底线。默认是 High，新浏览器能谈，老对端不行；

- header-mode=each-idr：每个 IDR 都重复 SPS/PPS。默认只在第一帧带 SPS/PPS，晚加入或丢了那个包的对端永远解不出来。

返回 false，让 webrtcsink 继续叠自己的配置——码率归它管，这正是整套架构的目的。

防御性细节：

- 先 SignalId::lookup("encoder-setup")，没有就直接报错（没有它编码器就是 High profile、SPS/PPS 只在第一帧）；

- 回调里按工厂名 mpph264enc 才设 profile/header-mode——只有它有这俩属性，瞎设会 panic（信号里 panic=abort）；

- 只有”真实消费者”才 warn。发现阶段会对 mppvp8enc、mpph265enc 各 fire 一次，那俩也是硬件，在那里喊狼来了等于每次启动都误报；对真实 peer 才大声——因为 video-caps 已经把 offer 限到 H.264，再来别的就意味着限制失效，有人正在 robotd 控制回路共享的那几个大核上软件编码。

### 3.16 Consumers 类型与 meter_capture_rate（L1135–1245）

type Consumers = Arc<std::sync::atomic::AtomicU32>;

用 AtomicU32 而不是锁：它在 GStreamer 线程上被 consumer-added/removed 写、在采集 probe 上被另一个线程读，两边都不能阻塞。

为什么把测速挂在 capsfilter 的 src pad（tee 之前）——位置即一切：

This lived on the tee’s raw branch first, which sits behind a deliberately leaky one-buffer queue — so it measured what survived that queue. … On the pad before the tee there is nothing between here and the driver.

—— 早先挂在 tee 的原始分支上，那是在故意漏帧的单 buffer 队列之后，测的是”活下来的”帧率。rkvenc 中断数测的是编码器消费的（还在 webrtcsink 自己的 queue 和 videorate drop-only 后面）；v4l2src 的 lost-frames 警告只数驱动序列号空洞，源慢的时候它沉默。本次 bring-up 每个错误方向都来自这三种假数据之一。

驱动级丢帧靠 buffer offset 检测：v4l2src 把 V4L2 序列号留在 offset 上，跳号就是”驱动采了但我们没收到”——这才是该上报的数；自己 leaky 队列丢的是”选择”，不算病。

健康判断用 90% 而不是相等（传感器时钟 ≠ CPU 时钟，窗口边界两边各落一帧不是故障），且只在状态翻转时打日志（每秒一行早晚会被 grep 忽略掉）。统计通过 proto::publish_camera_stats 上报，发送失败故意忽略——每秒钟都跑，警告一次就是每秒一条警告。

### 3.17 wire_consumers / open_control_channel（L1247–1380）

机器人主动建 control 数据通道，而不是等对端建——对端连上后什么都不建也有控制面。

- consumer-removed 用 fetch_update + saturating_sub 而不是 fetch_sub：防”误触发的移除”把计数绕回四十亿观众；

- consumer-added 闭包里 try_send 到 channel 通道，满了说明没人在收会话（bug 而不是背压），打 error 而不是阻塞 GStreamer 信号处理器；

- open_control_channel 里逐一先查 create-data-channel、on-message-string、send-string 三个信号，缺一个就返回 Err（视频轨还活着，只是这一路控制通道不开），而不是在 emit_by_name 里 panic；

- 类型标注 WebRTCDataChannel 不是装饰：GstObject 是 Send，裸 glib::Object 不是，不标那个 writer 任务编译不过；

- 收方向：on-message-string 里 try_send，满了就丢一帧控制命令并 warn——丢控制帧很糟，但阻塞 GStreamer 信号处理器更糟，会卡死整条管线包括视频；

- 发方向：在 runtime 上 spawn 一个 writer 任务，循环 outbound_rx.recv() 然后 send-string。session 层完全不知道 GStreamer 的存在。

## 4. 重要常量汇总

| 常量 | 值 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| CAPTURE_FORMAT | "UYVY"（pub） | tee 携带、两个分支都看到的格式。单层平面；NV12 会选到双层 NM12 导致 v4l2src 打不满帧率；mpph264enc 吃 UYVY 并在 RGA 上免费完成 4:2:2→4:2:0。 |
| CAPTURE_BUFFERS | 4（私有 const） | 向 v4l2src 要的采集 buffer 数。实测 3 是断崖（19.7 fps），4 才 29.3；v4l2src 默认落 2。 |
| 默认 GST_DEBUG | *:WARNING | 未设环境变量时兜底；WARNING 够抓到 codec 被丢/元素拒绝，又够安静。 |
| appsink | max-buffers=1, drop=true, sync=false | 原始分支：只留最新一帧、不等时钟。 |
| raw queue | max-size-buffers=1, leaky=downstream | 慢读者丢最老帧、保最新帧。 |
| Channel mpsc | 各 64 容量 | 控制通道收发缓冲。 |
| channels 通道 | 容量 4 | 待交付给 session 的 peer 控制通道。 |

## 5. 状态管理与总线消息处理

文件里没有手写一套 PLAYING/PAUSED/NULL 状态机：状态切换交给 GStreamer 自己，代码只做两件事：

- 启动：装配完所有元素、link 完、挂好 probe 和 bus 监听后，一次性 pipeline.set_state(gst::State::Playing)，失败用 .context("the pipeline would not start")? 包住；

- 生命周期归调用方：start 把 gst::Pipeline 返回给 main，main 用 _pipeline 持有它——drop 即停会话，shutdown 自然成立。注释原话：

The pipeline is returned rather than kept here so the caller owns its lifetime: dropping it stops the session, which is what a shutdown should do.

—— 管线返回给调用方持有生命周期，而不是自己藏着：drop 它就停会话，这正是 shutdown 该做的。

总线消息只处理 Error / Warning 两类并转发到 journal；EOS 和状态变更消息故意忽略（频率高、日常无用，真要看就 GST_DEBUG 开）。注意它没有实现 EOS 后的自愈/重启逻辑——那是 systemd Restart= 的事，mediad 的设计哲学是”不在恢复路径上”。

## 6. 动态 pad 管理

tee 的 src pad 是 request pad（src_%u），不是 always pad，所以两条视频分支不能和源链路一起 link_many，必须显式请求：

fn link_tee_branch(tee: &gst::Element, branch: &gst::Element) -> Result<()> {
    let src_pad = tee.request_pad_simple("src_%u")
        .ok_or_else(|| anyhow!("the tee would not give a source pad"))?;
    let sink_pad = branch.static_pad("sink")
        .ok_or_else(|| anyhow!("the branch has no sink pad"))?;
    src_pad.link(&sink_pad)...
}

这就是题目里说的”检测用 appsink 分支”的动态分叉点——虽然 tee 本身在启动时就固定插入（main.rs 注释：“live 管线里后插 tee 是另一个难得多的问题”），两条分支的 pad 仍然是请求式的。没有运行时增删分支的逻辑。

## 7. 时钟同步与延迟控制

- 视频分支：交给 webrtcsink 默认行为（直播时钟，congestion control 按链路调码率）；

- 原始分支：appsink 显式 sync=false——快照要的是”最新帧一出现就给我”，pacing 只会给不渲染任何东西的消费者加延迟；

- videotestsrc 源：显式 is-live=true，让测试源像摄像头一样按时钟出帧，而不是跑赢时钟；

- 采集速率窗口：meter_capture_rate 用 1 秒滑动窗口实测 fps，而不是信任 caps 上的理论值。

## 8. 测试要点（L1382–1430）

#[cfg(test)] mod tests 只有三个单测，全是纯逻辑、不依赖 GStreamer（这也是”可移植部分在笔记本上可测”哲学的体现）：

- a_quarter_turn_swaps_the_frame_size：验证 Rotation::output 轴交换。为什么这个测试要命：

Get this wrong and a consumer reads a 720x1280 picture as 1280x720 — which is not a failure, it is a diagonal smear, and the kind of thing that gets blamed on the camera.

—— 错了不是报错，是斜着花屏，还会被怪到摄像头。

- clockwise_is_90r_and_identity_is_nothing_at_all：验证 video_direction 映射（Cw90→90r、Cw270→90l、Cw180→180、None→None）。注释警告：方向名写反的话，控制台的”拖动看向”会把注视映射到同一几何上，180° 错误会让机器人看向操作员指向的反方向，而不只是画面侧着。另外断言 None 不是 Some("identity")——那样反而会白建一个元素。

- only_right_angles_are_accepted：0/90/180/270 全过；45/89/91/360/1 全拒且报错信息包含 "0, 90, 180 or 270"。不做四舍五入，打错字就当场拒。

注意：没有任何测试真正装配 GStreamer 管线。管线正确性靠真机 bring-up 文档（media-bringup.md、architecture.md、remote-webrtc.md）和运行时观测保证，单测只兜住”纯函数不会算错”这部分。

## 9. 与其他模块的关系

┌──────────────────────────────────────┐
                        │              main.rs                 │
                        │  解析 CLI → 加载 robotd.toml [media] │
                        │  → Producer::learn → pipeline::start │
                        └──────────────┬───────────────────────┘
                                       │ (source, producer, Settings)
                                       ▼
        ┌──────────────────── pipeline.rs（本文件）────────────────────┐
        │                                                              │
        │  videotestsrc/v4l2src → capsfilter(UYVY) → [videoflip?] → tee │
        │                          │                       ├─ queue → webrtcsink
        │                       probe(测速)                 │      │ 信令服务器(进程内)
        │                          │                       │      ├─ meta ← producer.rs
        │                          │                       │      ├─ encoder-setup → mpph264enc
        │                          │                       │      └─ consumer-added → Channel
        │                          │                       └─ leaky queue(1) → appsink
        │                          │                              │
        └──────────────────────────┼──────────────────────────────┼───┘
                                   │                              │
                          Frames (Arc<Mutex<Option<Frame>>>)  Channel{inbound,outbound}
                                   │                              │
                 ┌─────────────────┴──────────┐         ┌────────┴─────────────┐
                 ▼                            ▼         ▼                      ▼
          exposure.rs                   detect.rs   session::run        web.rs / 浏览器
     每 500ms inspect()            自己的线程(不抢    每行 JSON-RPC     console 读 video
     取 luma 均值，反写             tokio worker)，   转发到 upstream   通知，CSS 旋转
     sensor exposure/gain          读 latest() 整帧  Pool；视频几何
                                   letterbox_from_uyvy  由 Video{w,h,rotate} 告知

- producer.rs：Producer::fields() 产出 name/serial/release/api_version 四元组，本文件把它塞进 webrtcsink 的 meta structure，随信令服务器的 list 应答交给每个 peer——peer 在协商前就知道找到的是哪台机器人。查不到名字只是 warn，管线照起。

- session.rs：本文件产出的 Channel{inbound,outbound} 被 main 逐个喂给 session::run。session 是传输无关的”管子”，不解析应答。本文件还把”画面宽高 + 安装旋转角”通过 session::Video 告诉 session，session 用 media.video 调用/通知把 rotate 发给浏览器——因为管线不再转像素，浏览器必须自己知道相机歪了多少度。

- exposure.rs：拿 Frames::inspect 每 500ms 抽 luma，阻尼步进反写 sensor。它直接 use crate::pipeline::{CAPTURE_FORMAT, Frame, Frames}，是原始分支的第一个消费者。

- detect.rs：鸭子检测器，独立 OS 线程（推理 60ms 阻塞，不能占 tokio worker），拿 Frames 整帧，把旋转折进它本来就做的重采样（letterbox_from_uyvy + Turn）。

- config.rs / main.rs：Settings 从 [media] 段来；--flip-in-pipeline 才让 Rotation 非 None；--rotate 90 这个安装角同时被 Rotation::from_degrees 和 duck_detect::Turn::from_degrees 校验，任一个非法直接拒启动。

- web.rs：控制台页面由本进程另起 8080 端口服务，和 webrtcsink 的信令端口（默认 8443）是两个端口；web 起不来不影响视频和控制。

- route.rs / upstream.rs：本文件完全不碰；控制通道的 JSON-RPC 路由由 session 经 upstream Pool 转给后端服务。

## 10. 一页带走：这个文件教会我们的工程教训

- 性能问题先怀疑零拷贝路径：一个 videoflip 看似无害，实际打挂了 RGA，整机 97 °C、降频到 408 MHz、帧率掉到 8 fps。

- GStreamer 上”能跑”和”对”差得很远：预编码喂 webrtcsink 能跑，但丢了拥塞控制和 PLI 关键帧。

- C 回调里 panic = 整个进程 abort：所以先查信号/属性是否存在，再调；闭包里只做格式化和转发。

- tokio 跨线程要显式抓 Handle：GStreamer 线程上没有 runtime，tokio::spawn 直接 panic。

- 测量位置决定数据可信度：测速必须在 tee 之前；丢帧必须看驱动序列号 offset，不能看自己 leaky 队列丢了多少。

- 对配置/上游插件的漂移要防御性编程：has_property、SignalId::lookup、EnumClass 解析失败都降级为 warn，绝不为一个设置项让机器人起不来。

- 错误信息要区分病因：find_sensor 三种失败三种修法，早期版本统一报错直接把人带沟里。

- 跨平台边界用 cfg(target_os) 划清：Linux only 的硬件绑定关在这一个文件里，crate 其余部分和单测保持可移植、可在笔记本上跑。